ICS

备案号：

Q/GDW

国家电网有限公司企业标准

Q/GDW XXXX—XXXX

计量现场作业终端技术规范

第2部分：手机背夹

The technical specification of measuring field operation terminal

Part 2: Mobile phone backclip

（报批稿）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

国家电网有限公司   发布

目    次

前  言	Ⅱ

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　技术要求	2

5　功能要求	8

6　安全要求	9

7　试验要求	9

8　检验规则	13

9　标志、包装、运输、储存	14

附录A（资料性）　手机背夹外观参考示意图	15

附录B（规范性）　手机与手机背夹配合实现功能	20

附录C（资料性）　计量通信认证模块	22

附录D（规范性）　手机与背夹通信协议	24

# 前    言

文件依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求，按照《国家电网有限公司技术标准管理办法》的规定起草。

本文件是Q/GDW XXXXX《计量现场作业终端技术规范》的第1部分。Q/GDW XXXXX已经发布了以下部分：

——第1部分：移动作业终端；

——第2部分：手机背夹。

本文件代替Q/GDW 11117—2017《计量现场作业终端技术规范》，与Q/GDW 11117—2017相比，主要变化如下：

a） 对原标准进行拆分，增加第2部分手机背夹的内容。

本文件由国家电网有限公司营销部提出并解释。

本文件由国家电网有限公司科技部归口。

本文件起草单位：中国电力科学研究院有限公司、国网浙江省电力有限公司、国网北京市电力公司、国网陕西省电力公司、国网福建省电力有限公司、国网山西省电力公司、国网四川省电力公司、国网山东省电力公司、国网冀北电力有限公司。

本文件主要起草人：翟峰、李保丰、赵兵、葛得辉、陈昊、杜新纲、秦煜、彭楚宁、周晖、林繁涛、梁晓兵、王齐、薄博、刘一、吕英杰、付义伦、曹永峰、许斌、徐萌、冯云、赵英杰、张晨、王伟峰、刘恒、雷靖婷、詹文、谢振刚、李琪林、王平欣、黄翔、宋伟琼、贺云隆、林华、郭易鑫、方建全、乔学明。

本文件2022年首次发布。

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至国家电网有限公司科技部。

计量现场作业终端技术规范 第2部分：手机背夹

# 范围

本文件规定了国家电网有限公司营销计量专业手机背夹的技术、功能、安全性、试验方法、检验规则等方面的要求。

本文件适用于国家电网有限公司手机背夹的设计、制造、检验、验收和使用。

# 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191—2008  包装储运图示标志

GB/T 2423.1—2008  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.2—2008  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温

GB/T 2423.3—2016  环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验

GB/T 4208—2017  外壳防护等级（IP代码）

GB/T 5169.11—2017  电工电子产品着火危险试验

GB/T 13384—2008  机电产品包装通用技术条件

GB/T 17626.2—2018  电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3—2016  电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.8—2006  电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验

GB/T 22351.3—2008  识别卡—无接点集成电路卡—邻近卡—第3部分：反冲突和传输协议

GB/T 29768—2013  信息技术 射频识别 800/900MHz空中接口协议

Q/GDW 10205—2021  电能计量器具条码

Q/GDW 10893—2018  计量用电子标签技术规范

Q/GDW 11759—2017  电网一次设备电子标签技术规范

ISO/IEC 18000-6  信息技术—针对物品管理的射频识别(RFID)—第6部分:针对频率为860-930MHz无接触通信空气接口参数（Information technology -- Radio frequency identification for item management -- Part 6: Parameters for air interface communications at 860 MHz to 960 MHz）

ISO 14443  卡及身份识别安全设备—无触点接近式对象（Cards and security devices for personal identification -- Contactless proximity object）

# 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

计量通信认证模块  metering communication authentication module

实现密钥存储、加解密流程控制的嵌入式模块，内含安全加密芯片,完成身份认证以及数据信息加密/解密操作。

计量现场作业终端  measuring field operation terminal

内嵌计量通信认证模块的手持式智能设备，用于辅助电力营销人员现场作业。

管理系统 management system

管理计量现场作业终端的信息系统，生成电子工单并下发到计量现场作业终端，接收工单的执行结果。

手机背夹 mobile phone back clip

辅助手机，完成与电能表、采集终端、农排费控终端、回路状态巡检仪等信息安全交互。

RFID北斗配件 RFID beidou accessory

内置北斗模块与超高频模块，辅助背夹实现地理信息采集、超高频标签读写功能。

安全软算法 security soft algorithm

安装到手机背夹内部，完成密钥存储、加解密流程控制的一段安全程序，实现手机与背夹之间的身份认证以及数据信息加密/解密操作。

# 技术要求

## 环境要求

气候环境要求见表1。

表1  气候环境要求

| 序号 | 工作气候环境 |  | 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度范围 | 工作 | -25℃～55℃ |
|  |  | 贮存和运输 | -40℃～70℃ |
| 2 | 相对湿度范围 | 工作 | 40％～90％ |
|  |  | 贮存和运输 | 20％～93％ |
| 3 | 大气压 |  | 63kPa～106kPa |
| 注：用户对运行环境有特殊要求的，可在订货合同中另行商定。 |  |  |  |

## 外观和结构要求

外观和结构应满足如下要求：

- 表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形等现象，表面涂覆层应均匀、不应起泡、龟裂和脱落，金属部件不应锈蚀和损伤，手机背夹、RFID北斗配件以及组合后外观结构宜参考附录A的要求；

- 零部件应紧固无松动，各操作开关和键应灵活、可靠、方便，锁紧装置不得自行释放；

- 表面说明功能的文字、符号、标志应清晰、端正、牢固。

## 机械性能要求

应能承受正常运行及常规运输条件下的机械振动和冲击而不造成失效和损坏。机械振动强度应满足表2要求，冲击强度应满足表3要求。

表2  机械振动强度

| 序号 | 名称 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 频率范围 | 10Hz～150Hz |
| 2 | 位移幅值 | 0.075mm（频率≤60Hz） |
| 3 | 加速度幅值 | 10m/s2（频率＞60Hz） |

表3  冲击强度

| 序号 | 名称 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 峰值加速度 | 294m/s2 |
| 2 | 脉冲持续时间 | 18ms |
| 3 | 冲击波形 | 半正弦波形 |

## 整机功耗要求

整机功耗应满足如下要求：

- 关机状态：电流小于1mA；

- 待机状态：待机电流不大于8mA或待机时间不小于1250h；

- 开机状态：电池满电情况下，开启热点和调制激光红外功能，通过蓝牙控制调制激光红外模块，不间断连续抄表，工作时间不小于24h。

## 跌落要求

跌落后应满足如下要求：

- 在关机状态下从高度为1.2m±0.01m处跌落在混凝土表面后，外壳无裂痕、凹陷，螺丝无松动，屏幕无爆裂，内部元器件无松脱或损坏，摇动无异常响声，能正常使用；

- 在开机状态下从高度为1.2m±0.01m处跌落在混凝土表面后，外壳无裂痕、凹陷，螺丝无松动，屏幕无爆裂，内部元器件无松脱或损坏，摇动无异常响声，无掉电情况，能正常使用。

## 外壳及其防护性能

### 机械强度

以（0.2±0.02）J的动能作用在外壳表面不应影响其正常工作。

### 阻燃性能

非金属外壳应符合GB/T 5169.11—2017中的要求。

### 防护性能

应符合GB/T 4208—2017规定的IP54级要求。

### 防腐蚀

金属部分应有防锈、防腐的涂层或镀层。

## 电磁兼容性

### 静电放电抗扰度

按照GB/T 17626.2—2018的试验要求，在正常工作条件下，应能承受施加在其外壳和人员操作部分上的8kV直接静电放电以及邻近设备的间接静电放电，不应发生错误动作和损坏现象，正常工作。

### 射频辐射电磁场抗扰度

按照GB/T 17626.3—2016的试验要求，应能承受工作频带以外如表4所示强度的射频辐射电磁场的骚扰不发生错误动作和损坏，正常工作。

表4  射频辐射电磁场试验主要参数

| 试验项目 | 频率范围 | 等级 | 试验值 | 试验回路 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 射频辐射电磁场 | 80MHz～1000MHz | 3 | 10V/m | 整机 |
|  | 1.4GHz～2GHz | 4 | 30V/m | 整机 |

### 工频磁场抗扰度

按照GB/T 17626.8—2006的试验要求，应能承受频率为50Hz、磁场强度为400A/m的工频磁场影响，不应发生错误动作和损坏现象，正常工作。

## 基础硬件

### CPU、存储器要求

CPU、存储器应符合如下要求：

- CPU、存储器满足计量通信认证模块最低配置要求；

- CPU：主频不低于48MHz；

- RAM：容量不低于48KB；

- FLASH：容量不低于256KB；

- 支持TF存储卡扩展且容量不低于256GB，存储信息保存10年以上，可作为手机的外接存储设备使用。

### 按键要求

手机背夹按键应满足如下要求：

- 按键要灵活可靠，无卡死或接触不良现象，各部件应紧固无松动；

- 键帽上的字符要清晰、耐用；

- 按键寿命不低于200万次。

### 电池要求

手机背夹电池应满足如下要求：

- 采用锂聚合物电池，电池容量不小于10000mAh；

- 在正常工作状态下电池不能出现漏液现象；

- 防止过充过放，温度高于55°C或低于-10°C时，停止充电；

- 关机存放时，半年后不出现大于20%的电池容量的电量跳变现象，使用时，不出现大于1%的电池容量的电量跳变现象；

- 在电池表面要有对电池使用和操作注意事项的醒目标识。

### 显示屏要求

- 手机背夹显示屏应满足如下要求：

- 尺寸和显示符号参见附录A.4；

- 显示颜色：黑底白字（故障显示符号和充放电显示符号为红色）；

- 显示屏中功能模块显示符号状态要求见表5。

表5  功能模块显示符号状态要求

| 序号 | 显示符号 | 工作状态 | 其他状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源 | 1、在开机情况下可查看电量百分比（0%-100%）； 2、在充电或放电时，可以查看到充电或放电字样。 | 其余情况显示符号应熄灭。 |
| 2 | 蓝牙 | 1、蓝牙正常开启，无外部设备连接显示符号闪烁； 2、外部设备连接成功显示符号常亮。 | 其余情况显示符号应熄灭（如蓝牙模块开启失败）。 |
| 3 | 5G | 5G模块开启，同时插入SIM卡且SIM卡连接状态正常，显示符号常亮。 | 其余情况显示符号应熄灭（如未检测到卡，无信号等）。 |
| 4 | WIFI | 1、热点模块开启，无外部设备连接时显示符号闪烁； 2、有外部设备连接成功时显示符号常亮。 | 其余情况显示符号应熄灭（如热点模块开启失败）。 |
| 5 | 调制红外 | 调制红外通信中，有数据传输时显示符号闪烁。 | 其余情况显示符号应熄灭（如无数据传输）。 |
| 6 | 调制激光红外 | 调制激光红外通信中，有数据传输时显示符号闪烁。 | 其余情况显示符号应熄灭（如无数据传输）。 |
| 7 | RS485/RS232 | RS485/RS232通信中，有数据传输时显示符号闪烁。 | 其余情况显示符号应熄灭（如无数据传输）。 |
| 8 | RFID | 读写标签中，RFID数据传输时显示符号闪烁。 | 其余情况显示符号应熄灭。 |
| 9 | TF卡 | TF已插入且硬盘功能正常，显示符号常亮。 | 其余情况显示符号应熄灭（如TF卡未插入或不能正常读写）。 |
| 10 | 故障 | 以上显示符号功能均正常之外的故障（如计量通信认证模块工作不正常）显示符号常亮。 | 其余情况显示符号应熄灭。 |

### 蜂鸣器要求

手机背夹在开机以及与外部设备进行数据交互时蜂鸣器应有声音提示，音质应清脆无杂音。

## 接口硬件

### 配置要求

手机背夹接口硬件配置应符合表6要求。

表6  接口硬件配置表

| 序号 | 接口名称 | 配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 调制红外通信接口 | 必配 |
| 2 | 调制激光红外通信接口 | 必配 |
| 3 | 公网无线通信接口 | 必配 |
| 4 | 蓝牙通信接口 | 必配 |
| 5 | 外部扩展接口 | 必配 |
| 6 | 条码扫描接口 | 必配 |
| 7 | 高频RFID接口 | 必配 |
| 8 | 超高频RFID接口 | 选配 |
| 9 | 定位模块接口 | 选配 |

### 调制红外通信接口要求

调制红外通信接口应满足如下要求：

- 红外发射管载波中心频率为38kHz±1kHz；

- 发射管红外波长为940nm；

- 红外发射管有效角度为±17°；

- 红外接收管的载波解调中心频率为38kHz±1kHz；

- 接收管有效响应的红外波长范围为900nm～1000nm；

- 红外接收管的接收范围角度为±45°；

- 红外接受距离应不小于5m；

- 传输波特率支持1200bps、2400bps；

- 调制红外硬件模块应与背夹（平放）的顶部铅锤面应呈-13°夹角，应符合附录A设计要求。

### 调制激光红外通信接口要求

调制激光红外通信接口应满足如下要求：

- 红外激光发射管的波长应为980nm±15nm；

- 光学输出功率不大于7mW；

- 激光有效光斑应满足1m处直径不大于12cm、3m处直径不大于14 cm、5m处直径不大于18 cm；

- 辅助瞄准红色激光波长应为650nm，瞄准红色光斑中心点与激光红外光斑中心点距离在1m处不大于1.5cm、3m处不大于2cm、5m处不大于3cm；

- 调制激光红外硬件模块应与背夹（平放）的顶部铅锤面应呈-13°夹角，应符合附录A设计要求。

### 公网无线通信接口要求

公网无线通信接口应满足如下要求：

- 符合国家相关入网检验标准；

- 支持Nano SIM卡或eSIM卡；

- 支持热点功能，热点功能采用2.4G/5G 双频段，支持 802.11a/b/g/n/ac协议，最高速率150Mbps，通讯距离大于10m，连接数量不小于4；

- 支持TD-LTE（CAT4）、FDD-LTE、NR等网络制式。

### 蓝牙通信接口要求

蓝牙通信接口应满足如下要求：

- 蓝牙通信协议支持V4.0-EDR及以上版本；

- 传输速率不低于115200bps；

- 功率级别Class 2小于4dBm，连接距离不小于10m。

### 外部扩展接口要求

外部扩展接口应满足如下要求：

- 形式为USB Type-C，支持USB2.0或以上高速传输标准；

- 具有防静电电路及外部攻击保护电路；

- 充放电功率不低于18W；

- 能通过USB接口转为RS485、RS232等接口，RS485接口至少能够在128个节点的RS485总线网络中通信。

### 条码扫描接口要求

条码扫描接口应满足如下要求：

- 支持一维、二维专业条码扫描；

- 条码扫描硬件模块应与背夹(平放)的顶部铅锤面应呈-13°夹角，应符合附录A设计要求；

- 码制符合Q/GDW 10205—2021标准要求。

### 高频RFID接口要求

高频RFID接口应满足如下要求：

- 射频工作场频为13.56MHz；

- 工作场强符合ISO 14443中规定的交变电磁场的要求；

- 传输协议支持ISO 14443 typeA协议或GB/T 22351.3—2008协议；

- 识读距离不大于5cm时，读写1000次，识读率大于99%；

- 采用内置式天线。

### 超高频RFID接口要求

超高频RFID接口应满足如下要求：

- 支持ISO/IEC 18000-6以及GB/T 29768—2013空中接口协议；

- 支持840-845MHz，920-925MHz两个频段；

- 发射功率范围应支持0-30dBm，步进1dB可调，在30dBm发射功率，操作成功率不低于90%的条件下，读写距离符合Q/GDW 11759—2017和Q/GDW 10893—2018中电子标签读写距离要求；

- 支持对超高频RFID的输出功率、频段、频点、应用场景及盘存到的重复标签过滤时间进行设定和查询；

- 支持对符合ISO/IEC 18000-6空中接口协议的电子标签的EPC码和TID码进行盘存操作；

- 支持对符合ISO/IEC 18000-6空中接口协议的电子标签的EPC区、TID区、用户数据区和保留区进行读取操作；

- 支持对符合ISO/IEC 18000-6空中接口协议的电子标签的EPC区、用户数据区和保留区进行写入操作；

- 支持对符合ISO/IEC 18000-6空中接口协议的电子标签的EPC区、TID区、用户数据区和保留区进行锁定操作；

- 支持对符合ISO/IEC 18000-6空中接口协议的电子标签进行灭活操作；

- 支持对符合GB/T 29768—2013空中接口协议的电子标签的标签编码和标签信息进行盘存操作；

- 支持对符合GB/T 29768—2013空中接口协议的电子标签的标签编码区、标签信息区、用户区进行读取操作；

- 支持对符合GB/T 29768—2013空中接口协议的电子标签的标签编码区、用户区和安全区进行写入操作；

- 支持对符合GB/T 29768—2013空中接口协议的电子标签的标签编码区，标签信息区，用户区和安全区进行锁定操作；

- 支持对符合GB/T 29768—2013空中接口协议的电子标签进行灭活操作。

### 定位模块接口要求

定位模块接口应满足如下要求：

- 支持北斗或北斗/GPS双模；

- 晴朗空旷无遮挡环境下，定位精度优于5m；

- 同步时间误差不大于0.1μs；

- 定位时间在冷启动情况下不大于60s。

# 功能要求

## 功能配置

手机背夹的功能见表7。手机与手机背夹配合使用时，应完成的功能见附录B。

表7  手机背夹功能

| 序号 | 功能项 |
| --- | --- |
| 1 | 热点 |
| 2 | 移动硬盘 |
| 3 | 充电宝 |

## 功能项要求

### 热点

应支持作为网络热点，提供数据传输服务。

### 移动硬盘

应支持作为移动存储介质，保存现场视频、音频、照片等文件数据。

### 充电宝

应支持作为备用电源对手机等设备进行充电。

# 安全要求

手机背夹安全方面应满足如下要求：

- 安装支持国密SM1、SM2、SM3、SM4、SM7、SM9算法的计量通信认证模块和支持国密SM4算法的安全软算法库，计量通信认证模块的尺寸和引脚定义应符合附录C的要求；

- 计量通信认证模块所使用的加密芯片需要通过国家密码管理局的检测，并取得商用密码产品型号证书；

- 计量通信认证模块对称密码算法所用的密钥需要纳入国家电网有限公司用电信息密码基础设施管理；

- 计量通信认证非对称密码算法所用的数字证书为数字证书管理系统（CA）发放的设备证书，数字证书管理系统通过国家密码管理局的安全性审查，且数字证书管理系统的根证书由国家根证书签发；

- 具有防止手机背夹内信息泄露的功能；

- 具有防止借助手机背夹攻击管理系统的功能。

# 试验要求

## 环境试验

### 高温试验

高温存储试验

按GB/T 2423.2—2008规定的Bb类进行，将受试样品在非通电关机状态下放入高温试验箱中央，升温至+70℃，持续时间16h后取出，在23℃±2℃、40％～60％相对湿度条件下放置2h，开机运行程序，然后进行性能、功能、外观检测，受试样品不应出现损坏或信息改变，能正常工作。

高温工作试验

按GB/T 2423.2—2008规定的Bb类进行，将受试样品在开机状态下放入高温试验箱中央，升温至+55℃，保温2h，运行程序，然后进行性能、功能、外观检测，受试样品不应出现损坏或信息改变，能正常工作。

### 低温试验

低温存储试验

按GB/T 2423.1—2008规定的Ab类进行，将受试样品在非通电关机状态下放入低温试验箱中央，降温至-40℃，持续时间16h后取出，在23℃±2℃、40％～60％相对湿度条件下放置2h，开机运行程序，然后进行性能、功能、外观检测，受试样品不应出现损坏或信息改变，能正常工作。

低温工作试验

按GB/T 2423.1—2008规定的Ab类进行，将受试样品在开机状态下放入低温试验箱中央，降温至-25℃，保温2h，运行程序，然后进行性能、功能、外观检测，受试样品不应出现损坏或信息改变，能正常工作。

### 恒定湿热试验

按GB/T 2423.3—2008的规定进行试验。试验箱内保持温度（50±2）℃、相对湿度（93±3）％，试验周期为48h。试验结束后，在大气条件下恢复1h～2h，然后进行性能、功能、外观检测，受试样品不应出现损坏或信息改变，能正常工作。检查设备金属部分应无腐蚀和生锈情况。

## 外观检查

对受试样品进行目测检查，应符合本文件4.2的要求。

## 机械性能试验

### 振动试验

不包装、装配电池的受试样品水平固定在振动台上，进行连续正弦振荡和随机振荡，应符合本文件4.3的要求，试验后受试样品外观无变形、磨损或其他形变发生，应能够正常工作。

### 冲击试验

将受试样品开机，对正向、侧向、俯向3个方向，施以脉冲持续时间为18ms、加速度为294m/s2的冲击，每个方向正、反各3次，共计18次的冲击试验，应符合本文件4.3的要求，试验后受试样品外观无变形、磨损或其他形变发生，能正常工作。

## 整机功耗试验

将受试样品充满电后开机，开启热点和调制激光红外功能，通过蓝牙控制调制激光红外模块，不间断与后台系统通信，连续抄读测试设备数据，应符合本文件4.4的要求。

## 跌落试验

将受试样品在本文件规定的跌落高度跌落到水泥平整地面，着地要求每角每面2次，应符合本文件4.5的要求，受试样品外壳应无裂痕、凹陷，螺丝无松动，受试样品能正常工作。

## 防护性试验

按标准GB 4208—2017中的试验要求，对受试样品开展IP等级试验，应符合本文件4.6.3要求，试验后受试样品内部应无积水或影响性能的灰尘沉积，对电气性能无影响，能正常工作。

## 电磁兼容性试验

### 静电放电抗扰度试验

按照GB/T 17626.2—2018的规定进行试验，在严酷等级4级、试验电压8kV的条件下，对正常工作状态下的受试样品进行直接放电和间接放电。直接放电施加部位在操作人员正常工作时可能触及的外壳和操作部分；间接放电施加部位在样品各个侧面，每个敏感试验点放电次数为正负极性各10次，每次放电间隔不小于1s，试验时样品允许出现短时通信中断和液晶显示瞬时闪屏，其他功能和性能应正常，试验后手机背夹应能正常工作，存储数据无改变，功能和性能应符合本文件的相关条款的规定。

### 射频辐射电磁场抗扰度试验

按照GB/T 17626.3—2006中规定，并在下述条件下进行：

a）	一般试验等级：

- 频率范围：80MHz～1000MHz；

- 严酷等级：3；

- 试验场强：10V/m（非调制）；

- 正弦波1kHz，80％幅度调制。

b）	抵抗数字无线电话射频辐射的试验等级：

- 频率范围：1.4GHz～2GHz；

- 严酷等级：4；

- 试验场强：30V/m（非调制）；

- 正弦波1kHz，80％幅度调制。

注：试验中受试样品不应发生损坏和死机现象，试验后受试样品应工作正常，存储数据无改变。

### 工频磁场抗扰度试验

按照GB/T 17626.8—2006试验后受试的规定进行试验，将受试样品开机运行程序，置于50Hz频率的、随时间正弦变化的、强度为400A/m的稳定持续磁场的线圈中心，试验中受试样品不应发生损坏以及出现错误动作和死机现象，试验后受试样品应工作正常，存储数据无改变。

## 基础硬件试验

### 按键检查

用目测法检验按键位置，用手检验按键的通断情况，应符合本文件4.8.2的要求，按键设计位置准确，接触可靠准确。

### 电池容量试验

取出被测受试样品电池，将电池与测试设备连接，测试结果应符合本文件4.8.3的要求。

### 显示屏检查

受试样品开机、工作，用目测法进行检查，显示结果应符合本文件4.8.4要求。

### 蜂鸣器检查

受试样品开机后开启蜂鸣器，测量结果应符合本文件4.8.5的要求。

## 接口硬件试验

### 调制红外通信试验

将受试样品开启调制红外通信功能，在5m测试点与测试设备通信，应符合本文件4.9.2的要求，能正常通信。

### 调制激光红外通信试验

将受试样品开启调制激光红外通信功能，分别在不同测试点与测试设备通信，应符合本文件4.9.3的要求，能正常通信。

### 上行通道无线通信试验

在受试样品中装入通信运营商的SIM卡，启动无线通信模块与管理系统连接，进行数据交换，应符合本文件4.9.4的要求，无死机现象，数据上传下载正确。

### 蓝牙通信试验

将受试样品开启蓝牙通信功能，与其他蓝牙设备连接进行通信，应符合本文件4.9.5的要求。

### 外部扩展接口通信试验

受试样品与测试PC机连接通信，进行数据交换，应符合本文件4.9.6的要求，无连接中断、死机现象，应能通过电脑成功下载文件。

### 接口短路试验

在受试样品开机情况下，对受试样品TYPE-C接口的电源端子和地端子进行短路操作，应符合本文件4.9.6的要求，试验后受试样品应能正常工作，或能自行恢复。

### RS485通信试验

将受试样品开启RS485通信功能，通过USB接口转为RS485接口与测试设备连接，进行通信，应符合本文件4.9.6的要求，在电能表技术标准规定的通信速率范围内均能正常通信。

### 条码扫描试验

将受试样品开启条码扫描功能，读取精度不低于5mil的条码信息1000次，识读率应大于99%，响应时间不大于1s，应符合本文件4.9.7的要求。

### 高频RFID数据采集试验

将受试样品开启高频RFID数据采集功能，读写标准标签，识读距离为5cm时，读写1000次，识读率应大于99%，应符合本文件4.9.8的要求。

### 超高频RFID数据采集试验

将受试样品开启超高频RFID数据读写功能，与测试设备连接，测试结果应符合本文件4.9.9的要求。

### 地理信息采集试验

将受试样品开启定位功能，在晴天室外空旷无遮挡地区，获取定位位置信息，应符合本文件4.9.10的要求。

## 基础功能检查

### 热点功能检查

在受试样品中插入通信运营商的SIM卡，在空旷无遮挡的空间内，开启热点模块，与手机连接进行公网通信，通信距离、通信速率、连接数量应符合本文件4.9.4的要求，功能应符合本文5.2.1的要求。

### 移动硬盘功能检查

在受试样品中插入TF卡，开启移动硬盘功能，连接测试设备进行测试，存储容量应符合本文件4.8.1的要求，功能应符合本文件5.2.2的要求。

### 充电宝功能检查

将不同主流品牌的手机通过充电线分别与受试样品相连，查看手机充电状态，测试结果应符合本文件5.2.3的要求。

## 业务功能检查

受试样品开机，执行各项功能，应符合本文件附录B的要求。

## 通信协议一致性试验

将受试样品开机，与测试设备进行通信，受试样品与手机通信协议应符合本文件附录D的规定。

# 检验规则

检验项目与检验环节对应表见表8。

表8  检验项目与检验环节对应表

| 序号 | 试验项目 | 全性能试验 | 出厂检验 | 到货后抽检验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温试验 |  | — |  |
| 2 | 低温试验 |  | — |  |
| 3 | 恒定湿热试验 |  | — |  |
| 4 | 外观检查 |  |  |  |
| 5 | 振动试验 |  | — | — |
| 6 | 冲击试验 |  | — | — |
| 7 | 整机功耗试验 |  | — |  |
| 8 | 跌落试验 |  | — | — |
| 9 | 防护性试验 |  | — | — |
| 10 | 静电放电抗扰度试验 |  | — |  |
| 11 | 射频辐射电磁场抗扰度试验 |  | — |  |
| 12 | 工频磁场抗扰度试验 |  | — |  |
| 13 | 按键检查 |  |  |  |
| 14 | 电池容量试验 |  | — | — |
| 15 | 显示屏检查 |  |  |  |
| 16 | 蜂鸣器检查 |  |  |  |
| 17 | 调制红外通信试验 |  |  |  |
| 18 | 调制激光红外通信试验 |  |  |  |
| 19 | 上行通道无线通信试验 |  |  |  |
| 20 | 蓝牙通信试验 |  |  |  |
| 21 | 外部扩展接口通信试验 |  |  |  |
| 22 | 接口短路试验 |  | — |  |
| 23 | RS485通信试验 |  |  |  |
| 24 | 条码扫描试验 |  |  |  |
| 25 | 高频RFID试验 |  |  |  |
| 26 | 超高频RFID试验 | ○ | ○ | ○ |

续表8  检验项目与检验环节对应表

| 27 | 地理信息采集试验 | ○ | ○ | ○ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 基础功能检查 |  |  |  |
| 29 | 业务功能试验 |  |  |  |
| 30 | 通信协议一致性试验 |  |  |  |
| 注：表示必检项目，—表示不检项目，○表示选配后必检项目。 |  |  |  |  |

# 标志、包装、运输、储存

## 标志

铭牌应具有生产厂家、产品型号、出厂日期、资产条码等信息，资产条码应采用一维条码或RFID电子标签，并应符合Q/GDW 10205—2021的规定。

包装储运图示标志应符合GB/T 191—2008的规定。

## 包装要求

应按照GB/T 13384—2008的要求进行包装，包装盒应符合防潮、防尘、防震的要求，内包装盒（箱）内应有装箱明细表、检验合格证、触控笔等备附件及有关的随机文件。

## 运输要求

包装后，在长途运输时不得装在敞开的船舱和车厢,中途转运时不得存放在露天仓库中，在运输过程中不允许和易燃，易爆、易腐蚀的物品同车（或其他运输工具）装运，并且不允许受雨、雪或液体物质的淋袭与机械损伤。

## 储存要求

储存时应存放在原包装盒（箱）内，仓库内不允许有各种有害气体、易燃、易爆的物品及有腐蚀性的化学物品，并且应无强烈的机械振动、冲击和磁场作用。包装箱应垫离地面至少10cm，距墙壁、热源、冷源、窗口或空气入口至少50cm。若无其他规定时，储存期一般应为6个月。若在生产厂存放超过6个月时，则应重新进行逐批检验，合格后方能交付。

（资料性）
手机背夹外观参考示意图

普通手机背夹外观示意图

普通手机背夹外观示意图见图A.1。

- 图A.1普通手机背夹外观示意图

RFID北斗配件外观示意图

RFID北斗配件外观示意图见图A.2。

- 图A.2 RFID北斗配件外观示意图

RFID北斗背夹外观示意图

RFID北斗背夹外观示意图见图A.3。

- 图A.3 RFID北斗背夹外观示意图

手机背夹显示屏外观示意图

手机背夹显示屏外观示意图见图A.4。

- 图A.4手机背夹显示屏外观示意图

手机背夹控制窗口灯带夹角设计示意图

手机背夹控制窗口灯带夹角设计示意图见图A.5。

- A.5 手机背夹控制窗口灯带夹角设计示意图

（规范性）
手机与手机背夹配合实现功能

手机与背夹配合实现功能

功能配置

手机与手机背夹配合使用时，应完成的功能见表B.1。

表B.1  手机与手机背夹配合实现功能

| 序号 | 功能项 | 序号 | 功能项 | 序号 | 功能项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场补抄 | 2 | 现场停复电 | 3 | 参数设置及校验 |
| 4 | 密钥下装 | 5 | 电价调整 | 6 | 时钟设置 |
| 7 | 条码扫描 | 8 | 现场充值 | 9 | 实物ID管理 |

功能项要求

现场补抄

现场补抄应满足如下要求：

- 与手机配合支持正确抄读电能表内的电能量数据、需量数据以及其它所有变量和参变量数据；

- 与手机配合支持正确抄读采集终端、农排费控终端以及回路状态巡检仪内数据。

现场停复电

与手机配合应支持发送控制命令使电能表成功处于拉闸、合闸、报警、报警解除、保电、保电解除状态。

参数设置及校验

与手机配合应支持正确设置电能表、采集终端、农排费控终端、回路状态巡检仪等现场设备参数，并核对现场设备参数与管理系统参数是否一致。

密钥下装

与手机配合应支持正确更新电能表、采集终端、农排费控终端、回路状态巡检仪内证书和密钥。

电价调整

与手机配合应支持正确修改电能表内电价信息。

时钟设置

- 与手机配合应支持对电能表、采集终端、农排费控终端、回路状态巡检仪进行本地校时。

条码扫描

与手机配合应支持以条码扫描方式识读现场设备的资产信息。

现场充值

与手机配合应支持将交费后的购电金额数据成功准确发送到电能表中。

实物ID管理

与手机配合应支持实现现场移动作业时对实物ID标签的读写。

（资料性）
计量通信认证模块

邮票孔式计量通信认证模块顶层视图见图C.1，计量通信认证模块底层视图见图C.2，计量通信认证模块引脚定义见表C.1。

图C.1计量通信认证模块顶层视图

图C.2计量通信认证模块底层视图

表C.1  计量通信认证模块引脚定义

| 引脚名称 | 信号 | 引脚号 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| VCC | 电源正 | 15 | 电源：1.71V-3.6V |
| GND | 电源负 | 1，3，7，19，23 | 电源地 |
| RST | 信号入 | 11 | 复位，低电平有效，持续时间≥10ms |
| TXD | 信号出 | 22 | 串行输出 |
| RXD | 信号入 | 21 | 串行输入 |
| SPI-SSN | 信号入 | 4 | SPI片选 |
| SPI-SCK | 信号入 | 12 | SPI时钟 |
| SPI-MOSI | 信号入 | 8 | SPI主设备输出从设备输入 |
| SPI-MISO | 信号出 | 6 | SPI主设备输入从设备输出 |
| NC | 预留 | 2、5、9、10、13、14、16、17、18、20、24 | 无连接 |
| 注1：低电平VL 0V ≤ VL≤ 0.33V。 注2：高电平VH 2.6V ≤ VH≤ 3.3V。 |  |  |  |

（规范性）
手机与背夹通信协议

物理层

手机与背夹之间采用蓝牙通信方式。

数据链路层

总体要求

本协议为主-从结构的全双工通信方式。手机为主站，背夹为从站。每个背夹均有各自的地址编码。通信链路的建立与解除均由主站发出的信息帧来控制。每帧由帧起始符、从站地址域、数据域长度、帧序号、控制码、功能码、数据域、帧信息纵向校验码及帧结束符9个域组成。每部分由若干字节组成。

帧数据采用低字节在前，高字节在后的原则。

字节格式

每字节含8位二进制码，传输时加上一个起始位(0)、一个偶校验位和一个停止位(1)，共 11位。其传输序列如下图所示。D0 是字节的最低有效位，D7 是字节的最高有效位。先传低位，后传高位。见图D.1。

图D.1 字节格式

帧格式

基本结构

97FFFFFFFFAAAAAAAAAAAA9700000140010169E9

帧是传送信息的基本单元。帧格式见表D.1。

表D.1  帧格式

| 说 明 | 代 码 |
| --- | --- |
| 帧起始符 | 97H |
| 设备功能 | TYPE |
| 背夹Mac地址 | A0 |
|  | A1 |
|  | A2 |

表D.1（续）

| 说 明 | 代 码 |
| --- | --- |
|  | A3 |
|  | A4 |
|  | A5 |
| 帧起始符 | 97H |
| 数据域长度 | L |
| 帧序号 | SEQ |
| 控制码 | C |
| 功能码 | Fn |
| 数据域 | DATA |
| 校验码 | CS |
| 结束符 | E9H |

主站请求帧（下行）：由主站主动发起，从站响应的帧。

从站正常应答帧（上行）：由主站主动发起，从站正常应答帧，数据域长度为0。

从站异常应答帧（上行）：由主站主动发起，从站异常应答帧，数据域由错误代码ERR组成。	帧起始符 97H标识一帧信息的开始，其值为97H=10010111B。

设备功能TYPE

设备功能，4字节为BIN码，见表D.2。

表D.2 设备功能

| 位 字节 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TYPE0 | 超高频RFID | 北斗模块 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |
| TYPE1 | RS485 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |
| TYPE2 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |
| TYPE3 | 保留 | 热点 | SIM卡 | 扫描 | 高频RFID | 激光红外 | 普通红外 | 计量通信认证模块 |

查询设备功能 采用广播FFFFFFFFH，多用于请求发起方。

一个背夹可应支持多个设备功能 ，置1表示该设备功能有效，置0表示该无该设备。

地址域 A0～A5

地址域由 6 个字节构成，即背夹蓝牙Mac地址,通信地址AAAAAAAAAAAAH为广播地址,多用于请求发起方。地址域传输时低字节在前，高字节在后。

数据域长度L

L 为数据域的字节数2字节。L=0 表示无数据域。数据域长度传输时低字节在前，高字节在后。

数据域

数据域其结构随控制码的功能而改变。

帧序号 SEQ

每一对主设备和从设备之间均有1个独立的、由D7～D0位构成的计数范围为0～255的帧序号SEQ，用于记录当前帧的序号。每发送1帧报文，该计数器加1，从0～255循环加1递增；重发帧则不加1。

响应帧帧序号SEQ与请求帧帧序号一致，若一个请求帧存在有多个响应帧的情况，则后续响应帧帧序号在第一个响应帧的帧序号的基础上加 1 递增，数值范围为 0～255。

控制码 C

控制码格式

控制码的格式见表D.3。

表D.3  控制码格式

|  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3～D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下行方向 | 传输方向位 | 主从站标志 | 错误标志 | 加密标志位 | 保留位 |
| 上行方向 | 0：终端发送 1：背夹发送 | 0：从设备 1：主设备 | 0：正常应答 1：错误应答 | 0 ：明文 1 ：密文 | 默认为0 |

传输方向位与主从站标志

传输方向位为 0：表示此帧由终端发送，为 1： 表示此帧由背夹发送。

主从站标志位 为0：表示此帧发送者作为从设备，为 1：表示此帧发送者为主设备。

传输方向位与主从站标志位应配合使用。

传输方向位=0，主从站标志=0： 表示终端 对背夹上报的响应。

传输方向位=0，主从站标志=1： 表示终端的请求。

传输方向位=1，主从站标志=0： 表示背夹对终端的请求的响应。

传输方向位= 1，主从站标志=1： 表示背夹的主动上报。

错误标志位

表示此帧是否为正常应答报文。

请求帧该值默认为0，表示成功，若是存在异常响应该值则为 1，并且需要在数据域处返回错误响应码。

加密标志位

表示此帧的数据域内容是否需要被加密，该标志位为1 时，则需要进行解密。加密流程参见附录加密方案。

功能码Fn

功能码Fn格式

功能码Fn数据长度2字节，低字节在前，高字节在后。 F0和F1定义见表D.4。

表D.4  功能码Fn格式

| F0 | F1 |
| --- | --- |
| 功能码 | 功能码 |

功能码F0

功能码F0定义见表D.5。

表D.5  功能码F0定义

| 功能码( F0 ) | 功能定义 |
| --- | --- |
| 01H | 查询通用参数 |
| 0FH | 升级 |
| B0H | 背夹 |
| 20H | 超高频RFID |
| C0H | 北斗模块 |
| 其他 | 备用 |

功能码F1

查询通用参数（F0=0x01）

查询通用参数功能码F1定义见表D.6。

表D.6  查询通用参数功能码F1定义

| 功能码( F1 ) | 功能码定义 |
| --- | --- |
| 01H | 保留 |
| 02H | 设备状态 |
| 03H | 保留 |
| 04H-FEH | 备用 |
| FFH | 无效 |

在线升级（F0=0x0F）

在线升级功能码F1定义见表D.7。

表D.7  在线升级功能码F1定义

| 功能码(F1) | 功能码定义 |
| --- | --- |
| 01H | 请求升级 |
| 02H | 文件传输 |
| 03H | 开始升级 |
| 04H-FEH | 备用 |
| FFH | 无效 |

背夹（F0=0xB0）

背夹功能码F1定义见表D.8。

表D.8  背夹功能码F1定义

| 功能码(F1) | 功能码定义 |
| --- | --- |
| 01H | 获取背夹信息 |
| 02H | 设置背夹自动关闭时间 |
| 03H | 获取模块电源状态 |
| 04H | 模块电源开启关闭 |
| 05H | 获取模块通讯参数 |
| 06H | 设置模块通讯参数 |
| 07H | 模块数据转发 |
| 08H | 设置开机后高级功能启动状态 |
| 09H | 获取开机后高级功能启动状态 |
| 0AH-18H | 保留 |
| 19H | 获取蓝牙Pin码 |
| 20H | 获取业务状态与设备指纹 |
| 21H | SM4密钥协商开始 |
| 22H | SM4密钥协商结束 |
| 23H | SM4密钥下发 |
| 24H-FFH | 保留 |
| 30H | SIM卡通信参数设置 |
| 31H | SIM卡通信参数读取 |
| 32H | 查询SIM卡连接状态 |
| 33H | 配置热点参数 |
| 34H | 获取热点参数 |
| 35H | 设置热点启动关闭 |
| 36H | 获取热点状态 |
| 37H | 设置充电宝功能启动关闭 |
| 38H | 设置移动硬盘功能启动关闭 |

超高频（F0=0x20）

超高频功能码F1定义见表D.9。

表D.9 超高频功能码F1定义

| 功能码 ( F1 ) | 功能码定义 |
| --- | --- |
| 01H | RFID参数查询 |
| 02H | RFID参数设定 |
| 03H | 停止RFID操作 |
| 04H | 请求计量通信认证模块支持（由从站发起） |

表D.9 （续）

| 功能码 ( F1 ) | 功能码定义 |
| --- | --- |
| 05H | EPC盘存 |
| 06H | EPC选择标签 |
| 07H | EPC清空选择参数 |
| 08H | EPC读标签数据 |
| 09H | EPC写标签数据 |
| 0AH | EPC锁标签 |
| 0BH | EPC灭活标签 |
| 0CH | GB盘存 |
| 0DH | GB选择标签 |
| 0EH | GB清空选择参数 |
| 0FH | GB读标签数据 |
| 10H | GB写标签数据 |
| 11H | GB锁标签 |
| 12H | GB灭活标签 |
| 13H-FEH | 备用 |
| FFH | 无效 |

定位模块（F0=0xC0）

北斗模块功能码F1定义见表D.10。

表D.10 超高频功能码F1定义

| 功能码 ( F1 ) | 功能码定义 |
| --- | --- |
| 01H | 查询NTRIP配置信息 |
| 02H | 配置NTRIP信息 |
| 03H | 获取定位信息 |

数据域 DATA

查询通用参数（F0=0x01）

设备状态（F1=0x02）

主站请求帧：无数据单元。从站正常应答帧数据单元见表D.11。

表D.11  设备状态从站正常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电池电量 | BCD | V | 2 | 格式：NN.NN，电池电压 |
| 电量百分比 | BCD | % | 1 | 电池电量百分比 |
| 预留 | BCD |  | 4 |  |

从站异常应答帧数据单元见表D.12。

表D.12  设备状态从站异常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 错误代码 | BIN |  | 1 | 参见D.3.6背夹错误编码 |

在线升级（F0=0x0F）

请求升级（F1=0x01）

主站请求帧数据单元见表D.13。

表D.13  请求升级主站请求帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备型号 | ASCII |  | 12 | 12位ASCII码 |
| 设备ID号 | HEX |  | 6 | 设备ID，即设备地址 |
| 硬件版本 | BCD |  | 2 | 格式：NN.NN，硬件版本号，如1.00，当前新软件版本对应的硬件版本 |
| 硬件版本日期 | BCD |  | 3 | 格式：YYMMDD ，年月日 |
| 新软件版本 | BCD |  | 4 | 格式：NN.NN.NN.NN，软件版本号，如1.00.00.01 |
| 新软件版本日期 | BCD |  | 3 | 格式：YYMMDD ，年月日 |
| 升级密码 | BCD |  | 4 | 厂家升级密码，初始化为00000000 |
| 注：硬件版本、硬件版本日期、新软件版本、新软件版本日期、升级密码均需要在升级包中能够获取，参见升级文件格式。 |  |  |  |  |

从站正常应答帧：无数据单元。从站异常应答帧数据单元见表D.14。

表D.14  请求升级从站异常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 错误代码 | BIN |  | 1 | 参见D.3.1 请求升级错误编码 |
| 注：参见D.3.6背夹错误编码 |  |  |  |  |

文件传输（F1=0x02）

主站请求帧数据单元见表D.15。

表D.15  文件传输主站请求帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件总包数n | BIN |  | 2 | （低字节在前，高字节在后） |
| 第i包（i≤n） | BIN |  | 2 | （低字节在前，高字节在后） |
| 第i包长度 | BIN |  | 2 | 1024字节整数倍（低字节在前，高字节在后） |
| 第i包数据 | BIN |  | N |  |
| 第i包数据校验CRC16 | BIN |  | 2 | 采用CRC16校验，参见D.4.2 CRC16校验（低字节在前，高字节在后） |
| 注：每帧发送1024个字节，最后一帧若不足1024个字节，则自动补0xFF,CRC为补0xFF后的CRC。 |  |  |  |  |

从站正常应答帧数据单元见表D.16。

表D.16  文件传输从站正常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 请求第i包号 | BIN |  | 2 | （低字节在前，高字节在后） |

从站异常应答帧数据单元见表D.17。

表D.17  文件传输从站异常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 错误代码 | BIN |  | 1 | 参见D.3.2 文件传输错误编码 |
| 请求第i包号 | BIN |  | 2 | （低字节在前，高字节在后） |
| 注：参见D.3.6背夹错误编码 |  |  |  |  |

开始升级（F1=0x03）

主站请求帧数据单元见表D.18。

表D.18  开始升级主站请求帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件总包数 | BIN |  | 2 | （低字节在前，高字节在后） |
| 文件总校验码CRC16 | BIN |  | 2 | 采用CRC16校验，参见D.4 CRC16校验（低字节在前，高字节在后） |
| 升级密码 | BIN |  | 4 | 升级密码 |

从站正常应答帧：无数据单元。从站异常应答帧数据单元见表D.19。

表D.19  开始升级从站异常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 错误代码 | BIN |  | 1 | 参见D.3.3开始升级错误编码 |
| 注：其他错误：参见D.3.6背夹错误编码 |  |  |  |  |

背夹（F0=0xB0）

获取背夹信息（F1=0x01）

主站请求帧：无数据单元。从站正常应答帧数据单元见表D.20。

表D.20  获取背夹支撑模块信息从站正常应答帧格式数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备型号 | HEX | 12 | 12位ASCII码 |
| 设备ID号 | HEX | 6 | 设备ID，即设备地址 |
| 硬件版本号 | BCD | 2 | 格式：NN.NN 硬件版本号, 如1.00 |
| 硬件版本日期 | BCD | 3 | 格式：YYMMDD 年月日 |
| 软件版本号 | BCD | 4 | 格式：NN.NN.NN.NN，软件版本号, 如1.00.00.01 |
| 软件版本日期 | BCD | 3 | 格式：YYMMDD，年月日 |
| 电池容量 | BCD | 4 | 单位：mAh |
| 支持的硬件模块信息 | BIN | 4 | 见设备类型TYPE定义 |
| 背夹不交互自动关闭时间 | HEX | 2 | 单位：分（低字节在前，高字节在后，如60min为3c00） |
| 厂商编码 | HEX | 24 | 厂商的唯一标识 |
| 厂家名称 | HEX | 1+N | 厂家名称中文字符转16 进制 第一个字节表示N 的值，即 厂家名称16 进制数据的字节长度 中文转 16 进制采用 GBK编码 |

从站异常应答帧数据单元见表D.21。

表D.21  获取背夹支撑模块信息从站异常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 错误代码 | BIN |  | 1 | 参见D.3.6 背夹错误编码 |

设置背夹不交互自动关闭时间（F1=0x02）

主站请求帧数据单元见表D.22。

表D.22  设置背夹不交互自动关闭时间主站请求帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 背夹不交互自动关闭时间 | HEX | Min | 2 | 背夹不交互后自动关闭时间,默认值60min（低字节在前，高字节在后） |

从站正常应答帧：无数据单元。从站异常应答帧数据单元见表D.23。

表D.23  设置背夹不交互自动关闭时间从站异常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 错误代码 | BIN |  | 1 | 参见D.3.6 背夹错误编码 |

获取模块电源状态（F1=0x03）

主站请求帧数据单元见表D.24。

表D.24  获取模块电源状态主站请求帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件模块类型 | HEX |  | 1 | 参见D.3.4背夹硬件模块类型编码 |

从站正常应答帧数据单元见表D.25。

表D.25  获取模块电源状态主站正常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件模块类型 | HEX |  | 1 | 参见D.3.4背夹硬件模块类型编码 |
| 电源状态 | HEX |  | 1 | 00H为关，01H为开 |

从站异常应答帧数据单元见表D.26。

表D.26  获取模块电源状态从站异常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件模块类型 | HEX |  | 1 | 参见D.3.4背夹硬件模块类型编码 |
| 错误代码 | BIN |  | 1 | 参见D.3.6 背夹错误编码 |

模块电源开启关闭（F1=0x04）

主站请求帧数据单元见表D.27。

表D.27  模块电源开启关闭请求帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件模块类型 | HEX |  | 1 | 参见D.3.4背夹硬件模块类型编码 |
| 控制命令 | HEX |  | 1 | 0x00：关闭，0x01：打开 |
| 注：普通红外与激光红外开起状态不能共存，背夹内部需要实现激光红外与普通红外模块的切换逻辑。 |  |  |  |  |

从站正常应答帧：无数据单元。从站异常应答帧数据单元见表D.28。

表D.28  模块电源开启关闭从站异常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件模块类型 | HEX |  | 1 | 参见D.3.4背夹硬件模块类型编码 |
| 错误代码 | BIN |  | 1 | 参见D.3.6 背夹错误编码 |

获取模块通讯参数（F1=0x05）

主站请求帧数据单元见表D.29。

表D.29  获取模块通讯参数主站请求帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件模块类型 | HEX |  | 1 | 参见D.3.4背夹硬件模块类型编码 |

从站正常应答帧：见表D.30。

表D.30  获取模块通讯参数主站正常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件模块类型 | HEX |  | 1 | 参见D.3.4背夹硬件模块类型编码 |
| 通信波特率 | HEX |  | 2 | 通信波特率/300；缺省为4即1200bps(低字节在前，高字节在后) |
| 校验方式 | HEX |  | 1 | 0：无校验；1：偶校验；2：奇校验 |
| 数据位 | HEX |  | 1 | 数据位，5,6,7,8；缺省8位 |
| 停止位 | HEX |  | 1 | 0无停止位，1一个停止位，2两个停止位，3一个半停止位 |
| 超时时间 | HEX | 毫秒 | 2 | 响应超时时间，单位：ms(低字节在前，高字节在后) |

从站异常应答帧数据单元见表D.31。

表D.31 获取模块通讯参数从站异常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件模块类型 | HEX |  | 1 | 参见D.3.4背夹硬件模块类型编码 |
| 错误代码 | BIN |  | 1 | 参见D.3.6 背夹错误编码 |

设置模块通讯参数（F1=0x06）

主站请求帧数据单元见表D.32。

表D.32  设置模块通讯参数主站请求帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件模块类型 | HEX |  | 1 | 参见D.3.4背夹硬件模块类型编码 |
| 通信波特率 | HEX |  | 2 | 通信波特率/300；缺省为4即1200bps(低字节在前，高字节在后) |
| 校验方式 | BIN |  | 1 | 0：无校验；1：偶校验；2：奇校验 |
| 数据位 | BIN |  | 1 | 数据位，5,6,7,8；缺省8位 |
| 停止位 | BIN |  | 1 | 0无停止位，1一个停止位，2两个停止位，3一个半停止位 |
| 背夹硬件模块数据响应超时时间 | HEX | 毫秒（Ms） | 2 | 背夹硬件模块读取数据响应超时时间(低字节在前，高字节在后) |
| 注：存在单独设置一项的情况，若通信波特率、超时时间参数为0xFFFF，校验方式、数据位、停止位参数值为0xFF时，则不对对应项进行设置，另外背夹方需要对传入的参数进行数据校验，不合理则返回失败响应。 |  |  |  |  |

从站正常应答帧：无数据单元。从站异常应答帧数据单元见表D.33。

表D.33  设置模块通讯参数从站异常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件模块类型 | HEX |  | 1 | 参见D.3.4背夹硬件模块类型编码 |
| 错误代码 | BIN |  | 1 | 见D.3.6 背夹错误编码 |

模块数据转发（F1=0x07）

主站请求帧数据单元见表D.34。

表D.34  模块数据转发主站请求帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件模块类型 | HEX |  | 1 | 参见D.3.4背夹硬件模块类型编码 |
| 转发数据类型 | HEX |  | 1 | 参见D.3.5命令类型 |
| 转发数据长度 | HEX |  | 2 | 转发数据的长度(低字节在前，高字节在后) |
| 转发数据（完整命令） | HEX |  | N | 一个完整的命令。 计量通信认证模块模块：命令为计量通信认证模块请求报文 电表交互模块（含激光红外、普通红外、串口）：命令为698、645、1376.1请求报文 高频RFID:为电子封印命令。 |
| 注：将需要转发的数据转发至对应模块时，背夹需要保证目标硬件模块为上电状态。 |  |  |  |  |

从站正常应答帧：见表D.35。

表D.35  模块数据转发主站正常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件模块类型 | HEX |  | 1 | 参见D.3.4背夹硬件模块类型编码 |
| 响应数据类型 | HEX |  | 1 | 参见D.3.5命令类型 |
| 响应数据长度 | HEX |  | 2 | 响应数据的长度(低字节在前，高字节在后) |
| 硬件模块响应数据 | HEX |  | N | 一个完整的响应数据。 计量通信认证模块模块：命令为计量通信认证模块响应报文 电表交互模块（含激光红外、普通红外、串口）：命令为698、645、1376.1响应报文 高频RFID:为电子封印响应数据。 |

从站异常应答帧数据单元见表D.36。

表D.36  模块数据转发从站异常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件模块类型 | HEX |  | 1 | 参见D.3.4背夹硬件模块类型编码 |
| 错误代码 | BIN |  | 1 | 参见D.3.6 背夹错误编码 |
| 错误响应数据长度 | HEX |  | 2 | 错误响应数据的长度(低字节在前，高字节在后) |
| 硬件模块错误响应数据 | HEX |  | N | 背夹接收到的错误数据，例如不完整的报文、乱码数据的等。 |

设置开机后高级功能启动状态（F1=0x08）

主站请求帧数据单元见表D.37。

表D.37 设置开机后高级功能启动状态主站请求帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能项 | Hex |  | 1 | 00-热点 01-充电宝 02-移动硬盘 |
| 启动状态 | Hex |  | 1 | 00-开机后不启动 01-开机启动 02开机蓝牙认证通过后启动 |
| *说明：背夹的充电宝、移动硬盘、热点等3大功能开机启动使用的限制条件，如设置为00时，需要F1=37和38功能码设置打开与关闭 |  |  |  |  |

从站正常应答帧：无数据单元。从站异常应答帧数据单元见表D.38。

表D.38 设置开机后高级功能启动状态从站异常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 错误代码 | BIN |  | 1 | 参见D.3.6 背夹错误编码 |

获取开机后高级功能启动状态（F1=0x09）

主站请求帧数据单元见表D.39。

表D.39 获取开机后高级功能启动状态主站请求帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能项 | Hex |  | 1 | 00-热点；01-充电宝；02-移动硬盘 |

从站正常应答帧数据单元见表D.40。

表D.40 获取开机后高级功能启动状态从站正常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能项 | Hex |  | 1 | 00-热点；01-充电宝；02-移动硬盘 |
| 状态 | Hex |  | 1 | 00-开机后不启动；01-开机启动；02开机蓝牙认证通过后启动 |

从站异常应答帧数据单元见表D.41。

表D.41 获取开机后高级功能启动状态从站异常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 错误代码 | BIN |  | 1 | 参见D.3.6 背夹错误编码 |

蓝牙连接-获取蓝牙配对 PIN 码（F1=0x19）

主站请求帧：无数据单元。从站正常应答帧数据单元见表D.42。

表D.42  蓝牙连接-获取蓝牙配对 PIN 码

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓝牙PIN码信息 | HEX |  | 16 | 蓝牙的PIN码信息 |
| 指纹数据（设备ID） | HEX |  | 8 | 指纹数据 |

从站异常应答帧数据单元见表D.43。

表D.43  蓝牙连接-获取蓝牙配对 PIN 码从站异常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 错误代码 | BIN |  | 1 | 参见D.3.6背夹错误编码 |

密钥初装--SM4获取业务状态与设备指纹（F1=0x20）

主站请求帧数据单元见表D.44

。

表D.44  模块数据转发主站请求帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 待解密的蓝牙Pinfo信息 | HEX |  | 16 | 待解密的蓝牙Pinfo信息 |
| 注：将需要转发的数据转发至对应模块时，背夹需要保证目标硬件模块为上电状态。 |  |  |  |  |

从站正常应答帧数据单元见表D.45。

表D.45  密钥初装--SM4获取业务状态与设备指纹请求帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指纹数据（设备ID） | HEX |  | 8 | 指纹数据 |
| 业务状态 | HEX |  | 1 | 10:出厂测试状态,指仅安装出厂密钥 IK 的状态，可使用 IK 进行密钥协商测试 11:投入使用状态指已安装认证密钥 SIK 的状态，若此时未进行过密钥协商，将使用 SIK 进行密钥协商。 |

从站异常应答帧数据单元见表D.46。

表D.46  密钥初装--SM4获取业务状态与设备指纹从站异常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 错误代码 | BIN |  | 1 | 参见D.3.7密钥协商错误编码 |
| 注：其他错误：参见D.3.6背夹错误编码 |  |  |  |  |

认证与密钥协商--SM4协商开始（F1=0x21）

主站请求帧：数据单元见表D.47。

表D.47  认证与密钥协商--SM4协商开始请求帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 的密文 | HEX |  | 32 | R1 的密文 |

从站正常应答帧数据单元见表D.48。

表D.48 认证与密钥协商--SM4协商开始应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R2 的密文 | HEX |  | 48 | R2 的密文 |

从站异常应答帧数据单元见表D.49。

表D.49  认证与密钥协商--SM4协商开始从站异常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 错误代码 | BIN |  | 1 | 参见D.3.7密钥协商错误编码 |
| 注：其他错误：参见3.6背夹错误编码 |  |  |  |  |

认证与密钥协商--SM4协商结束（F1=0x22）

主站请求帧数据单元见表D.50。

表D.50 认证与密钥协商--SM4协商结束请求帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 密文数据 | HEX |  | 16 | 手机端下发的密文数据 |

从站正常应答帧数据单元见表D.51。

表D.51 认证与密钥协商--SM4协商结束请求帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 认证成功标志 | HEX |  | 1 | 认证成功标志 |

从站异常应答帧数据单元见表D.52。

表D.52 认证与密钥协商--SM4协商结束从站异常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 错误代码 | BIN |  | 1 | 参见D.3.7密钥协商错误编码 |
| 注：其他错误：参见3.6背夹错误编码 |  |  |  |  |

认证与密钥协商--SM4密钥下发（F1=0x23）

主站请求帧数据单元见表D.53。

表D.53 认证与密钥协商--SM4密钥下发

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 密钥下发数据 | HEX |  | N | 密钥数据 |

从站正常应答帧数据单元见表D.54。

表D.54 认证与密钥协商--SM4密钥下发请求帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 密钥下发成功标识 | HEX |  | 1 | 密钥下发成功标识 |

从站异常应答帧数据单元见表D.55。

表D.55  认证与密钥协商--SM4密钥下发从站异常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 错误代码 | BIN |  | 1 | 参见D.3.7密钥协商错误编码 |
| 注：其他错误：参见D.3.6背夹错误编码 |  |  |  |  |

SIM卡通信参数设置（F1=0x30）

主站请求帧数据单元见表D.56。

表D.56  SIM卡参数设置主站请求帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APN名称 | ASCII |  | 16 | 低字节在前，高字节在后不足补0（Hex） |
| 专网用户名 | ASCII |  | 16 | 低字节在前高字节在后，16个字节，不足补0（Hex） |
| 专网用户密码 | ASCII |  | 16 | 低字节在前高字节在后，16个字节，不足补0(Hex) |
| 代理IP地址 | BIN |  | 4 |  |
| 代理端口号 | BIN |  | 2 |  |

从站正常应答帧：无数据单元。从站异常应答帧数据单元见表D.57。

表D.57  SIM卡参数设置从站异常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 错误编号 | BIN |  | 1 | 参见D.3.6背夹错误编码 |

SIM卡通信参数读取（F1=0x31）

主站请求帧：无数据单元。从站正常应答帧数据单元见表D.58。

表D.58  SIM卡通信参数读取从站正常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APN名称 | ASCII |  | 16 | 低字节在前，高字节在后不足补0（Hex） |
| 专网用户名 | ASCII |  | 16 | 低字节在前高字节在后，16个字节，不足补0（Hex） |
| 专网用户密码 | ASCII |  | 16 | 低字节在前高字节在后，16个字节，不足补0(Hex) |
| 代理IP地址 | BIN |  | 4 |  |
| 代理端口号 | BIN |  | 2 |  |

从站异常应答帧数据单元见表D.59。

表D.59  SIM卡通信参数读取从站异常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 错误代码ERR | BIN |  | 1 | 参见D.3.6背夹错误编码 |

查询SIM卡连接状态（F1=0x32）

主站请求帧：无数据单元。从站正常应答帧数据单元见表D.60。

表D.60  查询SIM卡连接状态从站正常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIM卡标志 | BIN |  | 1 | 00H：正常 01H：无法识别SIM卡 02H：欠费或停机 |
| 连接运营商标志 | BIN |  | 1 | 00H：正常 01H：异常 |
| 网络注册标志 | BIN |  | 1 | 00H：正常 01H：异常 |
| APN参数设置标志 | BIN |  | 1 | 00H：正常 01H：异常 |
| 连接主站专网标志 | BIN |  | 1 | 00H：正常 01H：异常 |
| 登录主站专网标志 | BIN |  | 1 | 00H：正常 ；01H：异常 |
| 预留错误标志1 | BIN |  | 1 | 00H：正常 01H：异常 |
| CCID | ASCII |  | 22 | 不足高位补0x00，低字节在前高字节在后 |
| IMEI | ASCII |  | 15 | 通信IMEI号，不足高位补0x00，低字节在前高字节在后 |
| 获取的IP地址 | BIN |  | 4 | SIM卡分配的IP地址 |
| 信号强度 | BCD |  | 1 | 99 unknown 0-31 信号强度 |
| 注：需要先发F1=30帧命令，否则无法连接状态。 |  |  |  |  |

从站异常应答帧数据单元见表D.61。

表D.61  获取SIM卡检测信息从站异常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 错误代码ERR | BIN |  | 1 | 参见D.3.6背夹错误编码 |

配置热点参数（F1=0x33）

主站请求帧数据单元见表D.62。

表D.62  配置热点参数主站请求帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 热点名称 | ASCII |  | 20 | 不足高位补0x00，低字节在前高字节在后 |
| 热点频段 | Hex |  | 1 | 00-配置2.4G 01-配置5G |
| 热点安全性 | Hex |  | 1 | 00-认证类型：开放，加密模式：无 01-认证类型：WPA2，加密模式：PSK 此字段为00时，后面热点密码数据无意义 |
| 热点密码 | ASCII |  | 16 | 不足高位补0x00，低字节在前高字节在后 |

从站正常应答帧：无数据单元。从站异常应答帧数据单元见表D.63。

表D.63   配置热点参数从站异常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 错误代码 | BIN |  | 1 | 参见D.3.6背夹错误编码 |

获取热点参数（F1=0x34）

主站请求帧数据单元：无。从站正常应答帧数据单元见表D.64。

表D.64  获取热点参数从站正常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 热点名称 | ASCII |  | 20 | 不足高位补0x00，低字节在前高字节在后 |
| 热点频段 | Hex |  | 1 | 00-仅支持2.4G 01-仅支持5G 02-支持2.4G和5G双频WIFI |
| 热点安全性 | Hex |  | 1 | 00-认证类型：开放，加密模式：无 01-认证类型：WPA2，加密模式：PSK 此字段为00时，后面热点密码数据无意义 |
| 热点密码 | ASCII |  | 16 | 不足高位补0x00，低字节在前高字节在后 |

从站异常应答帧数据单元见表D.65。

表D.65 获取热点参数从站异常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 错误代码 | BIN |  | 1 | 参见D.3.6背夹错误编码 |

设置热点启动关闭（F1=0x35）

主站请求帧数据单元见表D.66。

表D.66 设置热点启动关闭主站请求帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制命令 | HEX |  | 1 | 0x00：关闭，0x01：打开 |

从站正常应答帧：无数据单元。从站异常应答帧数据单元见表D.67。

表D.67 模块电源开启关闭从站异常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 错误代码 | BIN |  | 1 | 参见D.3.6背夹错误编码 |

获取热点状态（F1=0x36）

主站请求帧无数据单元。从站正常应答帧数据单元见表D.68

表D.68获取热点状态从站正常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 热点状态 | HEX |  | 1 | 0x00：关闭，0x01：打开 |

从站正常应答帧数据单元见表D.69

表D.69获取热点状态从站异常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 热点状态 | HEX |  | 1 | 参见D.3.6背夹错误编码 |

设置充电宝功能启动关闭（F1=0x37）

主站请求帧数据单元见表D.70。

表D.70 设置充电宝功能启动关闭主站请求帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制命令 | HEX |  | 1 | 0x00：关闭，0x01：打开 |

从站正常应答帧：无数据单元。从站异常应答帧数据单元见表D.71。

表D.71 设置充电宝功能开启关闭从站异常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 错误代码 | BIN |  | 1 | 参见D.3.6背夹错误编码 |

设置移动硬盘功能启动关闭（F1=0x38）

主站请求帧数据单元见表D.72。

表D.72 设置移动硬盘功能启动关闭主站请求帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制命令 | HEX |  | 1 | 0x00：关闭，0x01：打开 |

从站正常应答帧：无数据单元。从站异常应答帧数据单元见表D.73。

表D.73 设置移动硬盘功能开启关闭从站异常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 错误代码 | BIN |  | 1 | 参见D.3.6背夹错误编码 |

超高频（F0=0x20）

RFID参数查询命令（F1=0x01）

主站请求帧：无数据单元。从站正常应答帧数据单元见表D.74。

表D.74  RFID参数查询命令从站正常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 当前发射功率 | BIN | dBm | 1 | 步进1dB，合法范围为0-30dBm |
| 频段 | BIN |  | 1 | 0x00：840-845MHz频段 0x01：920-925MHz频段 0x02:：840-845MHz和920-925MHz频段 |
| 跳频模式 | BIN |  | 1 | 0x00：固定频率；0x01：允许跳频 |
| 频点 | BIN | kHz | 4 | 用于指定固定频点的频率。 如果跳频模式为1，此项无意义 |
| RFID通信速率 | BIN |  | 1 | 0x00：低速模式；0x01：中速模式； 0x02：高速模式；0x03：自动使用默认值 |
| 防碰撞场景 | BIN |  | 1 | 0x00：单标签情况；0x01：多标签情况 0x02：自适应 |
| 重复标签过滤时间 | BIN | ms | 4 | 无符号数，表示在一个读卡指令执行周期内，在指定的重复过滤时间内相同的标签内容只上传一次； 值为0表示为不启用标签参数过滤 |

从站异常应答帧数据单元见表D.75。

表D.75  RFID参数查询命令从站异常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 错误代码ERR | BIN |  | 4 | 参见D.3.6背夹错误编码 |

RFID参数设定命令（F1=0x02）

主站请求帧数据单元见表D.76。

表D.76  RFID参数设定命令主站请求帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 当前发射功率 | BIN | dBm | 1 | 步进1dB，合法范围为0-30dBm |
| 频段 | BIN |  | 1 | 0x00：840-845MHz频段 0x01：920-925MHz频段 0x02： 840-845MHz和920-925MHz频段 |
| 跳频模式 | BIN |  | 1 | 0x00：固定频率 0x01：允许跳频 |
| 频点 | BIN | kHz | 4 | 用于指定固定频点的频率。 如果跳频模式为1，此项无意义 |
| RFID通信速率 | BIN |  | 1 | 0x00：低速模式 0x01：中速模式 0x02：高速模式 0x03：自动使用默认值 |
| 防碰撞场景 | BIN |  | 1 | 0x00：单标签情况 0x01：多标签情况 0x02：自适应 |

表D.76  （续）

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复标签过滤时间 | BIN | ms | 4 | 无符号数，表示在一个读卡指令执行周期内，在指定的重复过滤时间内相同的标签内容只上传一次； 值为0表示为不启用标签参数过滤 |

从站正常应答帧：无数据单元。从站异常应答帧数据单元见表D.77。

表D.77 RFID参数设定命令从站异常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 错误代码ERR | BIN |  | 4 | 参见D.3.6背夹错误编码 |

停止RFID操作（F1=0x03）

主站请求帧：无数据单元。从站正常应答帧：无数据单元。从站异常应答帧数据单元见表D.78。

表D.78 停止RFID操作从站异常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 错误代码 | BIN |  | 4 | 参见D.3.6背夹错误编码 |
| 注：该指令可以停止所有的RFID操作，例如停止正在执行的盘存操作。 |  |  |  |  |

请求计量通信认证模块支持（F1=0x04）

从站请求帧数据单元见表D.79。

表D.79 请求计量通信认证模块支持从站请求帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 请求计量通信认证模块数据长度 | BIN |  | 2 | 指示请求计量通信认证模块数据长度 |
| 计量通信认证模块请求数据 | BIN |  | N（变长） | 数据内容为透传给计量通信认证模块的指令，主站收到后直接透传给计量通信认证模块 |

主站正常应答帧数据单元见表D.80。

表D.80  请求计量通信认证模块支持主站正常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计量通信认证模块返回数据长度 | BIN |  | 2 | 计量通信认证模块返回的数据长度 |
| 计量通信认证模块应答数据 | BIN |  | N（变长） | 数据内容为计量通信认证模块返回的加解密数据内容 |

主站异常应答帧数据单元见表D.81。

表D.81  请求计量通信认证模块支持主站异常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 错误代码ERR | BIN |  | 4 | 参见D.3.6背夹错误编码 |

EPC盘存（F1=0x05）

主站请求帧数据单元见表D.82。

表D.82  EPC盘存主站请求帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标签区域 | BIN |  | 1 | 0x00： EPC 0x01： EPC+TID |
| 选择标志 | BIN |  | 1 | 0x00：不匹配选择参数 0x01：匹配选择参数 |
| 盘存模式 | BIN |  | 1 | 0x00： 按次数读取 0x01： 按时间读取 |
| 盘存周期 | BIN | ms/次数 | 4 | 无符号数，当盘存模式为0x00时，该值表示为读取次数；当读取模式为0x01时，该值表示为读取时间；该值为0时表示一直盘存，直到收到停止指令。 |
| TID读取长度 | BIN | 字 | 1 | 0x00：表示默认长度（6个字） 其余值：指定读取TID的长度，单位为字；当标签区域为0x00时，无此字段。 |

从站正常应答帧数据单元见表D.83。

表D.83  EPC盘存从站正常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 盘点结束标识 | BIN |  | 1 | 0：盘点还未结束 1：盘点已经结束，无后续字段。 |
| 标签EPC数据长度 | BIN | 字 | 1 | 标签EPC数据长度 |
| 标签EPC数据 | BIN |  | n（变长） | 读取到的标签EPC数据 |
| 标签TID数据长度 | BIN | 字 | 1 | 标签TID数据长度（下行盘存命令的标签区域为0x00时无该字段） |
| 标签TID数据 | BIN |  | n（变长） | 读取到的标签TID数据（下行盘存命令的标签区域为0x00时无该字段） |

从站异常应答帧数据单元见表D.84。

表D.84  EPC盘存从站异常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 错误代码ERR | BIN |  | 4 | 参见D.3.6背夹错误编码 |

EPC选择标签（F1=0x06）

主站请求帧数据单元见表D.85。

表D.85  EPC选择标签主站请求帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | BIN |  | 1 | 匹配数据区 0：EPC 1：TID 2：用户区 |
| 匹配偏移 | BIN |  | 2 | 匹配区内起始位地址 |
| 匹配长度 | BIN |  | 1 | 需要匹配的数据位长度 |
| 匹配数据 | BIN |  | n(变长) | 匹配数据， 该区域长度= 取整（（匹配长度+7）/8 ） |
| 注：匹配标签采用按位匹配的方式，比如目标epc为12345678， 现在希望匹配***456***这样规则的EPC， 则匹配偏移=12，匹配长度=12匹配数据= 0x45 0x60。 |  |  |  |  |

从站正常应答帧：无数据单元。从站异常应答帧数据单元见表D.86。

表D.86  EPC选择标签从站异常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 错误代码ERR | BIN |  | 4 | 参见D.3.6背夹错误编码 |

EPC清空选择参数（F1=0x07）

主站请求帧：无数据单元。从站正常应答帧：无数据单元。从站异常应答帧数据单元见表D.87。

表D.87  EPC清空选择参数从站异常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 错误代码ERR | BIN |  | 1 | 参见D.3.6背夹错误编码 |

EPC读标签数据（F1=0x08）

主站请求帧数据单元见表D.88。

表D.88  EPC读标签数据主站请求帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全标识 | BIN |  | 1 | 0：普通操作 1：带安全算法的操作 |
| 数据区 | BIN |  | 1 | 0x00 = 保留区 0x01 = EPC存储区 0x02 = TID存储区 0x03 = 用户存储区 若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。 |
| 偏移 | BIN |  | 2 | 读数据区域的起始地址 |
| 长度 | BIN |  | 1 | 读数据区域数据长度（单位为字） |
| 标签访问密码 | BIN |  | 4 | 用于标签校验的访问密码，全0表示空密码 |

从站正常应答帧数据单元见表D.89。

表D.89  EPC读标签数据从站正常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据长度 | BIN |  | 1 | 读取到的数据区长度（单位为字） |
| 数据 | BIN |  | n（变长） | 当数据长度为0时，无该项 |

从站异常应答帧数据单元见表D.90。

表D.90  EPC读标签数据从站异常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 错误代码 | BIN |  | 4 | 参见D.3.6背夹错误编码 |

EPC写标签数据（F1=0x09）

主站请求帧数据单元见表D.91。

表D.91  EPC写标签数据主站请求帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全标识 | BIN |  | 1 | 0：普通操作 1：带安全算法的操作 |
| 数据区 | BIN |  | 1 | 0x00 = 保留区 0x01 = EPC存储区 0x02 = TID存储区 0x03 = 用户存储区 若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。 |
| 偏移 | BIN |  | 2 | 写数据区域的起始地址 |
| 标签访问密码 | BIN |  | 4 | 用于标签校验的访问密码，全0表示空密码 |
| 写入数据长度 | BIN |  | 1 | 写数据区域数据长度（单位为字） |
| 数据 | BIN |  | n(变长) | 写入数据 |

从站正常应答帧：无数据单元。从站异常应答帧数据单元见表D.92。

表D.92 EPC写标签数据从站异常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 错误代码 | BIN |  | 4 | 参见D.3.6背夹错误编码 |

EPC锁标签（F1=0x0A）

主站请求帧数据单元见表D.93。

表D.93  EPC锁标签主站请求帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全标识 | BIN |  | 1 | 0：普通操作 1：带安全算法的操作 |
| 数据区 | BIN |  | 1 | 数据区类型 0：EPC 1：TID 2：用户区 3：访问密码区 4：灭活密码区 |
| 操作类型 | BIN |  | 1 | 0：解锁 1：锁定 2：永久解锁 3：永久锁定 |
| 标签访问密码 | BIN |  | 4 | 用于标签校验的访问密码，全0表示空密码 |

从站正常应答帧数据单元见表D.94。

表D.94 EPC锁标签从站正常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理结果 | BIN |  | 1 | 0：锁定成功 1：锁定失败 |

从站异常应答帧数据单元见表D.95。

表D.95 EPC锁标签从站异常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 错误代码ERR | BIN |  | 4 | 参见D.3.6背夹错误编码 |

EPC灭活标签（F1=0x0B）

主站请求帧数据单元见表D.96。

表D.96 EPC灭活标签主站请求帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全标识 | BIN |  | 1 | 0：普通操作 1：带安全算法的操作 |
| 标签灭活密码 | BIN |  | 4 | 用于标签校验的灭活密码。 |

从站正常应答帧：无数据单元。从站异常应答帧数据单元见表D.97。

表D.97 EPC灭活标签从站异常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 错误代码 | BIN |  | 4 | 参见D.3.6背夹错误编码 |

GB盘存（F1=0x0C）

主站请求帧数据单元见表D.98。

表D.98 GB盘存主站请求帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标签区域 | BIN |  | 1 | 0： 编码区 1： 编码区+标签信息区 |
| 选择标志 | BIN |  | 1 | 0x00：不匹配选择参数 0x01：匹配选择参数 |
| 盘存模式 | BIN |  | 1 | 0x00： 按次数读取 0x01： 按时间读取 |
| 盘存周期 | BIN | ms/次数 | 4 | 无符号数，当盘存模式为0x00时，该值表示为读取次数；当读取模式为0x01时，该值表示为读取时间；该值为0时表示一直盘存，直到收到停止指令。 |
| 标签信息读取长度 | BIN |  | 1 | 0x00：表示默认长度（6个字） 其余值：指定读取标签信息的长度，单位为字；当标签区域为0x00时，无此字段。 |

从站正常应答帧数据单元见表D.99。

表D.99 GB盘存从站正常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 盘点结束标识 | BIN |  | 1 | 0：盘点还未结束。 1：盘点已经结束，无后续字段。 |
| 标签安全模式 | BIN |  | 1 | 读取到的标签安全模式 |
| 标签编码区长度 | BIN | 字 | 1 | 读取到的标签编码区长度 |
| 标签编码区数据 | BIN |  | n（变长） | 读取到的标签编码区数据 |
| 标签信息区长度 | BIN | 字 | 1 | 读取到的标签信息区长度 |
| 标签信息区数据 | BIN |  | n（变长） | 读取到的标签信息区数据 |

从站异常应答帧数据单元见表D.100。

表D.100  GB盘存从站异常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 错误代码ERR | BIN |  | 4 | 参见D.3.6背夹错误编码 |

GB选择标签（F1=0x0D）

主站请求帧数据单元见表D.101。

表D.101  GB选择标签主站请求帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | BIN |  | 1 | 选择要匹配的存储区。 0x00 = 标签信息区 0x10 = 编码区 0x20 = 安全存储区 0x30 = 用户存储区（子区1） 0x3X = 用户存储区（子区X+1） |
| 匹配偏移 | BIN |  | 2 | 匹配区内起始位地址 |
| 匹配长度 | BIN |  | 1 | 需要匹配的数据位长度 |
| 匹配数据 | BIN |  | n(变长) | 匹配数据， 该区域长度= 取整（（匹配长度+7）/8 ） |

匹配标签采用按位匹配的方式，比如目标epc为12345678， 现在希望匹配***456***这样规则的EPC，则匹配偏移=12，匹配长度=12匹配数据= 0x45 0x60。

从站正常应答帧：无数据单元。从站异常应答帧数据单元见表D.102。

表D.102  GB选择标签从站异常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 错误代码ERR | BIN |  | 4 | 参见D.3.6背夹错误编码 |

GB清空选择参数（F1=0x0E）

主站请求帧：无数据单元。从站正常应答帧：无数据单元。从站异常应答帧数据单元见表D.103。

表D.103 GB清空选择参数从站异常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 错误代码 | BIN |  | 1 | 参见D.3.6背夹错误编码 |

GB读标签数据（F1=0x0F）

主站请求帧数据单元见表D.104。

表D.104 GB读标签数据主站请求帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全标识 | BIN |  | 1 | 0：普通操作 1：带安全算法的操作 2：只读操作 |
| 数据区 | BIN |  | 1 | 0x00 = 标签信息区 0x10 = 编码区 0x20 = 安全存储区 0x30 = 用户存储区（子区1） 0x3X = 用户存储区（子区X+1） 若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。 |
| 偏移 | BIN |  | 2 | 读数据区域的起始地址 |
| 长度 | BIN | 字 | 1 | 读数据区域数据长度 |
| 标签读取密码 | BIN |  | 4 | 用于标签校验的读取密码，全0表示空密码 |

从站正常应答帧数据单元见表D.105。

表D.105 GB读标签数据从站正常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据长度 | BIN | 字 | 1 | 读取到的数据区长度 |
| 数据 | BIN |  | n（变长） | 当数据长度为0时，无该项 |

从站异常应答帧数据单元见表D.106。

表D.106 GB读标签数据从站异常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 错误代码 | BIN |  | 4 | 参见D.3.6背夹错误编码 |

GB写标签数据（F1=0x10）

主站请求帧数据单元见表D.107。

表D.107 GB写标签数据主站请求帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全标识 | BIN |  | 1 | 0：普通操作 1：带安全算法的操作 |
| 数据区 | BIN |  | 1 | 0x00 = 标签信息区 0x10 = 编码区 0x20 = 安全存储区 0x30 = 用户存储区（子区1） 0x3X = 用户存储区（子区X+1） 若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。 |
| 偏移 | BIN |  | 2 | 写数据区域的起始地址 |
| 标签写入密码 | BIN |  | 4 | 用于标签校验的写入密码，全0表示空密码 |
| 写入数据长度 | BIN | 字 | 1 | 写数据区域数据长度 |
| 数据 | BIN |  | n(变长) | 写入数据 |

从站正常应答帧：无数据单元。从站异常应答帧数据单元见表D.108。

表D.108 GB写标签数据从站异常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 错误代码 | BIN |  | 4 | 参见D.3.6背夹错误编码 |

GB锁标签（F1=0x11）

主站请求帧数据单元见表D.109。

表D.109  GB锁标签主站请求帧数据单元

| 参数名称 |  | 数据格式 | 单位 |  | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全标识 |  | BIN |  |  | 1 | 0：普通操作 1：带安全算法的操作 |
| 数据区 | BIN |  |  |  | 1 | 选择要锁定的存储区。 0x00 = 标签信息区 0x10 = 编码区 0x20 = 安全存储区 0x30 = 用户存储区（子区1） 0x3X = 用户存储区（子区X+1） |
| 操作类型 | BIN |  |  |  | 1 | 0x00 可读可写 0x01 可读不可写 0x02 不可读可写 0x03 不可读不可写 |
| 标签锁定密码 | BIN |  |  |  | 4 | 用于标签校验的锁定密码，全0表示空密码 |

从站正常应答帧：无数据单元。从站异常应答帧数据单元见表D.110。

表D.110 GB锁标签从站异常应答帧

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 错误代码 | BIN |  | 4 | 参见D.3.6背夹错误编码 |

GB灭活标签（F1=0x12）

主站请求帧数据单元见表D.111。

表D.111  GB灭活标签主站请求帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全标识 | BIN |  | 1 | 0：普通操作 1：带安全算法的操作 |
| 标签灭活密码 | BIN |  | 4 | 用于标签校验的灭活密码。 |

从站正常应答帧：无数据单元。从站异常应答帧数据单元见表D.112。

表D.112 GB灭活标签从站异常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 错误代码 | BIN |  | 4 | 参见D.3.6背夹错误编码 |

定位模块（F0=0xC0）

查询NTRIP配置信息命令（F1=0x01）

主站请求帧：无数据单元。

从站正常应答帧数据单元见表D.112。

表D.112 查询NTRIP配置信息从站正常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NTRIP IP | BIN |  | 4 |  |
| 端口号 | BIN |  | 2 |  |
| 挂载点 | ASCII |  | 80 |  |
| 用户名 | ASCII |  | 30 |  |
| 密码 | ASCII |  | 30 |  |

从站异常应答帧数据单元见表D.113。

表 D.113 查询NTRIP配置信息从站异常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 错误代码ERR | BIN |  | 1 | 参见D.3.6背夹错误编码 |

配置NTRIP信息命令（F1=0x02）

主站请求帧数据单元见表D.114。

表D.114 配置NTRIP信息主站请求帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NTRIP IP | BIN |  | 4 |  |
| 端口号 | BIN |  | 2 |  |
| 挂载点 | ASCII |  | 80 |  |
| 用户名 | ASCII |  | 30 |  |
| 密码 | ASCII |  | 30 |  |

从站正常应答帧：无数据单元。

从站异常应答帧数据单元见表D.115。

表 D.115配置NTRIP信息从站异常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 错误代码ERR | BIN |  | 1 | 参见D.3.6背夹错误编码 |

获取定位信息（F1=0x03）

主站请求帧：无数据单元。

从站正常应答帧数据单元见表D.116。

表 D.116获取定位信息正常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UTC时间 | hhmmss.sss |  | 5 | 时分秒格式 |
| 纬度(度格式) | HEX |  | 4 | 纬度，扩大100000倍，单位度ddd |
| 纬度方向 | ASCII |  | 1 | N北纬、S南纬 |
| 经度(度格式) | HEX |  | 4 | 经度，扩大100000倍，单位度ddd |
| 经度方向 | ASCII |  | 1 | E东经、W西经 |
| GPS状态 | HEX |  | 1 | 00H:不可用 01H:单点定位 02H:差分定位 03H:无效PPS 04H:实时差分定位 05H:RTK FLOAT 06H:正在估算 |
| 卫星数量 | HEX |  | 1 | 正在使用的卫星数量(0-12) |
| HDOP水平精度因子 | HEX |  | 2 | 位置精度因子，扩大100倍 |
| 海拔高度 | HEX |  | 4 | 单位：米，扩大1000倍 |
| 大地水准面高度差 | HEX |  | 4 | 单位：米，扩大1000倍 |
| 差分时间 | HEX |  | 1 | 差分GPS数据期限，最大99S |
| 差分基站标号 | HEX |  | 2 | GPS状态不是差分时无意义 |

从站异常应答帧数据单元见表D.117。

表 D.117获取经纬度信息从站异常应答帧数据单元

| 参数名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 错误代码ERR | BIN |  | 1 | 参见D.3.6背夹错误编码 |

校验码 CS

从第一个帧起始符开始到校验码之前的所有各字节的模256的和，即各字节二进制算术和，不计超过 256 的溢出值。

结束符E9H

标识一帧信息的结束，其值为E9H=11101001B。

标准代码

请求升级错误编码

请求升级错误编码见表D.118。

表D.118请求升级错误信息字

|  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ERR0 | 0 | 保留 | 升级密码错误 | 设备ID错误 | 设备型号错误 | 保留 | 软件版本错误 | 硬件版本错误 |

文件传输错误编码

文件传输错误编码见表D.119。

表D.119文件传输错误信息字

|  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ERR0 | 0 | 保留 | 保留 | 包序号错 | 清空缓存区错 | 写文件错 | 长度错 | CRC校验错 |

开始升级错误编码

开始升级错误编码见表D.120。

表D.120开始升级错误信息字

|  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ERR0 | 0 | 保留 | 保留 | 保留 | 总文件包数错 | 升级出错 | 密码错 | 总文件校验错 |

背夹硬件模块类型编码

背夹硬件模块类型编码见表D.121。

表D.121背夹硬件模块类型编码

| 编码 | 硬件模块 |
| --- | --- |
| 01H-08H | 保留 |
| 09H | RS485 |
| 0A-16H | 保留 |
| 17H | 高频RFID |
| 18H | 激光红外 |
| 19H | 普通红外 |
| 20H | 计量通信认证模块 |
| 21H | 超高频RFID |
| 22H | 扫描 |
| 23H | 定位模块 |
| FFH | 无效 |

命令类型

命令类型见表D.122。

表D.122 命令类型

| 编码 | 报文类型 |
| --- | --- |
| 01H | 非报文格式的数据 |
| 02H | 计量通信认证模块报文 |
| 03H | 645报文 |
| 04H | 698报文（面向对象报文） |
| 05H | 1376.1报文 |
| 06H | 电子封印数据 |
| 11H-FF | 保留 |

背夹错误编码

背夹错误编码见表D.123。

表D.123 背夹错误编码

| 编码 | 错误原因 |
| --- | --- |
| 01H | 设置参数失败 |
| 02H | 模块开启失败 |
| 03H | 模块关闭失败 |
| 04H | 模块写入失败 |
| 05H | 模块读取失败 |
| 06H | 硬件模块与数据类型不匹配 |
| 07H | 接收数据超时 |
| 08H | APN卡参数未设置 |
| 09H | 未连接主站 |
| 0AH | 网络注册失败 |
| 0BH | 热点密码长度小于8位 |
| 0B-F0H | 备用 |
| F1H | 失败 |
| F2-F9H | 备用 |
| FAH | 参数非法 |
| FBH | 通信超时 |
| FCH | 数据格式不正确 |
| FDH | 无此功能 |
| FEH | 备用 |

密钥协商错误编码

密钥协商错误编码见表D.124。

表D.124 密钥协商错误编码

| 编码 | 错误原因 |
| --- | --- |
| 01H | 生成签名数据失败 |
| 02H | 签名验证失败 |
| 03H | SM2算法解密失败 |
| 04H | SM4算法解密失败 |
| 05H | SM2算法加密失败 |
| 06H | SM4算法加密失败 |
| 0FH | 设备指纹写入失败 |
| 10H | 出厂密钥安装写入失败 |
| 11H | 出厂密钥安装解密认证错误 |
| 12H | SM4 设置状态失败 |
| 13H | 认证与密钥协商SM4密钥协商开始失败 |
| 14H | 认证与密钥协商SM4密钥协商结束写入失败 |
| 15H | 认证与密钥协商SM4密钥协商结束解密认证错误 |
| 16H | 认证与密钥协商SM4密钥下发失败 |
| 17H | 密钥运算SM4加密认证输出缓冲区长度不足 |
| 18H | 密钥运算SM4加密认证输入数据过长 |
| 19H | 密钥运算SM4认证解密-认证失败 |
| 1AH | 密钥运算SM4认证解密-解密错误，或输入数据长度非法， 或输出缓冲区不足。 |
| 1BH | 密钥运算SM4认证解密-内部错误 |
| 1CH | 密钥初装SM4获取业务状态与设备指纹失败 |

升级

升级文件格式

升级文件中需要提供升级请求命令中所需的硬件版本、硬件版本日期、新软件版本、新软件版本日期、升级密码数据。

升级文件格式见表D.125。

表D.125升级文件格式

| 文件头 | 文件校验和 | 硬件版本 | 硬件版本日期 | 新软件版本 | 新软件版本日期 | 升级密码 | 升级包主体内容字节长度 | 升级包主体内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97979797 （BCD） | 2字节 （参见CRC16校验算法,HEX 低字节在前，高字节在后） | 2字节 （BCD） | 3字节 （BCD） | 4字节 （BCD） | 3字节 （BCD） | 4字节 （BCD） | 4字节 (HEX 低字节在前，高字节在后) | N字节 (HEX) |

文件件头：固定为97979797，作为背夹升级包文件的标识；

文件校验和：由硬件版本号、硬件版本日期、新软件版本、新软件版本日期、升级密码、升级包主体内容字节长度、升级包主体内容基于CRC16校验算法计算得出。

16校验算法

publicclassCrc16

{

publicstaticint calcCrc16(byte[] data)

{

return calcCrc16(data, 0, data.Length);

}

publicstaticint calcCrc16(byte[] data, int offset, intlen)

{

return calCRC16(data, offset, len, 0xffff);

}

privatestaticint calCRC16(byte[] data, int offset, intlen, intpreval)

{

intunCRCHi = (preval& 0xff00) >> 8;

intucCRCLo = preval& 0x00ff;

intiIndex;

for (inti = 0; i<len; i++)

{

iIndex = (ucCRCLo ^ data[offset + i]) & 0x00ff;

ucCRCLo = unCRCHi ^ crc16_tab_h[iIndex];

unCRCHi = crc16_tab_l[iIndex];

}

return ((unCRCHi& 0x00ff) << 8) | (ucCRCLo& 0x00ff) & 0xffff;

}

staticbyte[] crc16_tab_h = {

(byte) 0x00, (byte) 0xC1, (byte) 0x81, (byte) 0x40, (byte) 0x01, (byte) 0xC0, (byte) 0x80, (byte) 0x41,

(byte) 0x01, (byte) 0xC0, (byte) 0x80, (byte) 0x41, (byte) 0x00, (byte) 0xC1, (byte) 0x81, (byte) 0x40,

(byte) 0x01, (byte) 0xC0, (byte) 0x80, (byte) 0x41, (byte) 0x00, (byte) 0xC1, (byte) 0x81, (byte) 0x40,

(byte) 0x00, (byte) 0xC1, (byte) 0x81, (byte) 0x40, (byte) 0x01, (byte) 0xC0, (byte) 0x80, (byte) 0x41,

(byte) 0x01, (byte) 0xC0, (byte) 0x80, (byte) 0x41, (byte) 0x00, (byte) 0xC1, (byte) 0x81, (byte) 0x40,

(byte) 0x00, (byte) 0xC1, (byte) 0x81, (byte) 0x40, (byte) 0x01, (byte) 0xC0, (byte) 0x80, (byte) 0x41,

(byte) 0x00, (byte) 0xC1, (byte) 0x81, (byte) 0x40, (byte) 0x01, (byte) 0xC0, (byte) 0x80, (byte) 0x41,

(byte) 0x01, (byte) 0xC0, (byte) 0x80, (byte) 0x41, (byte) 0x00, (byte) 0xC1, (byte) 0x81, (byte) 0x40,

(byte) 0x01, (byte) 0xC0, (byte) 0x80, (byte) 0x41, (byte) 0x00, (byte) 0xC1, (byte) 0x81, (byte) 0x40,

(byte) 0x00, (byte) 0xC1, (byte) 0x81, (byte) 0x40, (byte) 0x01, (byte) 0xC0, (byte) 0x80, (byte) 0x41,

(byte) 0x00, (byte) 0xC1, (byte) 0x81, (byte) 0x40, (byte) 0x01, (byte) 0xC0, (byte) 0x80, (byte) 0x41,

(byte) 0x01, (byte) 0xC0, (byte) 0x80, (byte) 0x41, (byte) 0x00, (byte) 0xC1, (byte) 0x81, (byte) 0x40,

(byte) 0x00, (byte) 0xC1, (byte) 0x81, (byte) 0x40, (byte) 0x01, (byte) 0xC0, (byte) 0x80, (byte) 0x41,

(byte) 0x01, (byte) 0xC0, (byte) 0x80, (byte) 0x41, (byte) 0x00, (byte) 0xC1, (byte) 0x81, (byte) 0x40,

(byte) 0x01, (byte) 0xC0, (byte) 0x80, (byte) 0x41, (byte) 0x00, (byte) 0xC1, (byte) 0x81, (byte) 0x40,

(byte) 0x00, (byte) 0xC1, (byte) 0x81, (byte) 0x40, (byte) 0x01, (byte) 0xC0, (byte) 0x80, (byte) 0x41,

(byte) 0x01, (byte) 0xC0, (byte) 0x80, (byte) 0x41, (byte) 0x00, (byte) 0xC1, (byte) 0x81, (byte) 0x40,

(byte) 0x00, (byte) 0xC1, (byte) 0x81, (byte) 0x40, (byte) 0x01, (byte) 0xC0, (byte) 0x80, (byte) 0x41,

(byte) 0x00, (byte) 0xC1, (byte) 0x81, (byte) 0x40, (byte) 0x01, (byte) 0xC0, (byte) 0x80, (byte) 0x41,

(byte) 0x01, (byte) 0xC0, (byte) 0x80, (byte) 0x41, (byte) 0x00, (byte) 0xC1, (byte) 0x81, (byte) 0x40,

(byte) 0x00, (byte) 0xC1, (byte) 0x81, (byte) 0x40, (byte) 0x01, (byte) 0xC0, (byte) 0x80, (byte) 0x41,

(byte) 0x01, (byte) 0xC0, (byte) 0x80, (byte) 0x41, (byte) 0x00, (byte) 0xC1, (byte) 0x81, (byte) 0x40,

(byte) 0x01, (byte) 0xC0, (byte) 0x80, (byte) 0x41, (byte) 0x00, (byte) 0xC1, (byte) 0x81, (byte) 0x40,

(byte) 0x00, (byte) 0xC1, (byte) 0x81, (byte) 0x40, (byte) 0x01, (byte) 0xC0, (byte) 0x80, (byte) 0x41,

(byte) 0x00, (byte) 0xC1, (byte) 0x81, (byte) 0x40, (byte) 0x01, (byte) 0xC0, (byte) 0x80, (byte) 0x41,

(byte) 0x01, (byte) 0xC0, (byte) 0x80, (byte) 0x41, (byte) 0x00, (byte) 0xC1, (byte) 0x81, (byte) 0x40,

(byte) 0x01, (byte) 0xC0, (byte) 0x80, (byte) 0x41, (byte) 0x00, (byte) 0xC1, (byte) 0x81, (byte) 0x40,

(byte) 0x00, (byte) 0xC1, (byte) 0x81, (byte) 0x40, (byte) 0x01, (byte) 0xC0, (byte) 0x80, (byte) 0x41,

(byte) 0x01, (byte) 0xC0, (byte) 0x80, (byte) 0x41, (byte) 0x00, (byte) 0xC1, (byte) 0x81, (byte) 0x40,

(byte) 0x00, (byte) 0xC1, (byte) 0x81, (byte) 0x40, (byte) 0x01, (byte) 0xC0, (byte) 0x80, (byte) 0x41,

(byte) 0x00, (byte) 0xC1, (byte) 0x81, (byte) 0x40, (byte) 0x01, (byte) 0xC0, (byte) 0x80, (byte) 0x41,

(byte) 0x01, (byte) 0xC0, (byte) 0x80, (byte) 0x41, (byte) 0x00, (byte) 0xC1, (byte) 0x81, (byte) 0x40 };

staticbyte[] crc16_tab_l = {

(byte) 0x00, (byte) 0xC0, (byte) 0xC1, (byte) 0x01, (byte) 0xC3, (byte) 0x03, (byte) 0x02, (byte) 0xC2, (byte) 0xC6, (byte) 0x06, (byte) 0x07, (byte) 0xC7,

(byte) 0x05, (byte) 0xC5, (byte) 0xC4, (byte) 0x04, (byte) 0xCC, (byte) 0x0C, (byte) 0x0D, (byte) 0xCD, (byte) 0x0F, (byte) 0xCF, (byte) 0xCE, (byte) 0x0E,

(byte) 0x0A, (byte) 0xCA, (byte) 0xCB, (byte) 0x0B, (byte) 0xC9, (byte) 0x09, (byte) 0x08, (byte) 0xC8, (byte) 0xD8, (byte) 0x18, (byte) 0x19, (byte) 0xD9,

(byte) 0x1B, (byte) 0xDB, (byte) 0xDA, (byte) 0x1A, (byte) 0x1E, (byte) 0xDE, (byte) 0xDF, (byte) 0x1F, (byte) 0xDD, (byte) 0x1D, (byte) 0x1C, (byte) 0xDC,

(byte) 0x14, (byte) 0xD4, (byte) 0xD5, (byte) 0x15, (byte) 0xD7, (byte) 0x17, (byte) 0x16, (byte) 0xD6, (byte) 0xD2, (byte) 0x12, (byte) 0x13, (byte) 0xD3,

(byte) 0x11, (byte) 0xD1, (byte) 0xD0, (byte) 0x10, (byte) 0xF0, (byte) 0x30, (byte) 0x31, (byte) 0xF1, (byte) 0x33, (byte) 0xF3, (byte) 0xF2, (byte) 0x32,

(byte) 0x36, (byte) 0xF6, (byte) 0xF7, (byte) 0x37, (byte) 0xF5, (byte) 0x35, (byte) 0x34, (byte) 0xF4, (byte) 0x3C, (byte) 0xFC, (byte) 0xFD, (byte) 0x3D,

(byte) 0xFF, (byte) 0x3F, (byte) 0x3E, (byte) 0xFE, (byte) 0xFA, (byte) 0x3A, (byte) 0x3B, (byte) 0xFB, (byte) 0x39, (byte) 0xF9, (byte) 0xF8, (byte) 0x38,

(byte) 0x28, (byte) 0xE8, (byte) 0xE9, (byte) 0x29, (byte) 0xEB, (byte) 0x2B, (byte) 0x2A, (byte) 0xEA, (byte) 0xEE, (byte) 0x2E, (byte) 0x2F, (byte) 0xEF,

(byte) 0x2D, (byte) 0xED, (byte) 0xEC, (byte) 0x2C, (byte) 0xE4, (byte) 0x24, (byte) 0x25, (byte) 0xE5, (byte) 0x27, (byte) 0xE7, (byte) 0xE6, (byte) 0x26,

(byte) 0x22, (byte) 0xE2, (byte) 0xE3, (byte) 0x23, (byte) 0xE1, (byte) 0x21, (byte) 0x20, (byte) 0xE0, (byte) 0xA0, (byte) 0x60, (byte) 0x61, (byte) 0xA1,

(byte) 0x63, (byte) 0xA3, (byte) 0xA2, (byte) 0x62, (byte) 0x66, (byte) 0xA6, (byte) 0xA7, (byte) 0x67, (byte) 0xA5, (byte) 0x65, (byte) 0x64, (byte) 0xA4,

(byte) 0x6C, (byte) 0xAC, (byte) 0xAD, (byte) 0x6D, (byte) 0xAF, (byte) 0x6F, (byte) 0x6E, (byte) 0xAE, (byte) 0xAA, (byte) 0x6A, (byte) 0x6B, (byte) 0xAB,

(byte) 0x69, (byte) 0xA9, (byte) 0xA8, (byte) 0x68, (byte) 0x78, (byte) 0xB8, (byte) 0xB9, (byte) 0x79, (byte) 0xBB, (byte) 0x7B, (byte) 0x7A, (byte) 0xBA,

(byte) 0xBE, (byte) 0x7E, (byte) 0x7F, (byte) 0xBF, (byte) 0x7D, (byte) 0xBD, (byte) 0xBC, (byte) 0x7C, (byte) 0xB4, (byte) 0x74, (byte) 0x75, (byte) 0xB5,

(byte) 0x77, (byte) 0xB7, (byte) 0xB6, (byte) 0x76, (byte) 0x72, (byte) 0xB2, (byte) 0xB3, (byte) 0x73, (byte) 0xB1, (byte) 0x71, (byte) 0x70, (byte) 0xB0,

(byte) 0x50, (byte) 0x90, (byte) 0x91, (byte) 0x51, (byte) 0x93, (byte) 0x53, (byte) 0x52, (byte) 0x92, (byte) 0x96, (byte) 0x56, (byte) 0x57, (byte) 0x97,

(byte) 0x55, (byte) 0x95, (byte) 0x94, (byte) 0x54, (byte) 0x9C, (byte) 0x5C, (byte) 0x5D, (byte) 0x9D, (byte) 0x5F, (byte) 0x9F, (byte) 0x9E, (byte) 0x5E,

(byte) 0x5A, (byte) 0x9A, (byte) 0x9B, (byte) 0x5B, (byte) 0x99, (byte) 0x59, (byte) 0x58, (byte) 0x98, (byte) 0x88, (byte) 0x48, (byte) 0x49, (byte) 0x89,

(byte) 0x4B, (byte) 0x8B, (byte) 0x8A, (byte) 0x4A, (byte) 0x4E, (byte) 0x8E, (byte) 0x8F, (byte) 0x4F, (byte) 0x8D, (byte) 0x4D, (byte) 0x4C, (byte) 0x8C,

(byte) 0x44, (byte) 0x84, (byte) 0x85, (byte) 0x45, (byte) 0x87, (byte) 0x47, (byte) 0x46, (byte) 0x86, (byte) 0x82, (byte) 0x42, (byte) 0x43, (byte) 0x83,

(byte) 0x41, (byte) 0x81, (byte) 0x80, (byte) 0x40 };

}

计量现场作业终端技术规范

第2部分：手机背夹

编　制　说　明

目    次

1  编制背景	51

2  编制主要原则	51

3  与其他标准文件的关系	51

4  主要工作过程	51

5  标准结构和内容	51

6  条文说明	52

# 1　编制背景

本文件依据《关于下达2022年度国家电网有限公司技术标准制(修)订计划的通知》(国家电网科〔2022〕70号文)的要求编写。

随着新一代用电信息采集系统建设的逐步推进，为更好支撑营销业务末端融合与数字化供电所的建设，手机背夹的应用，将在提升现场服务水平，减轻现场作业人员工作负担中发挥重要作用。

本文件编制的主要目的是规范手机背夹的设计、生产、制造、检测等流程，用于指导背夹厂商进行背夹的研发、生产、制造。

# 2　编制主要原则

本文件的编制主要依据以下原则：

a）坚持先进性与实用性相结合、统一性与灵活性相结合、可靠性与经济性相结合的原则，以标准化为引领，服务于公司的科学发展；

b）采用分散与集中的形式，分析各省（市）公司、用电信息采集系统建设目标以及智能电网建设工作对电能表软件的整体要求，充分体现研究成果的实用性、先进性；

c）认真研究现行有效的IEC标准、国家标准、行业标准，体现软件备案加密保护技术的最新发展；

d）坚持集中国家电网有限公司系统人才资源优势，整合、吸收国家电网有限公司系统各单位先进的管理经验，体现公司集团化运作、集约化发展、精益化管理、标准化建设的理念。

# 3　与其它标准的关系

本文件与相关技术领域的国家现行法律、法规和政策保持一致。

本文件不涉及专利、软件著作权等知识产权问题。

# 4　主要工作过程

本文件的主要工作过程如下：

2022年3月，项目启动，由国家电网有限公司营销部组织，中国电力科学研究院牵头组织公司部分电力企业参加标准起草。

2022年4月，成立编写组，组织召开标准启动会，对标准内容进行调研，部署标准制定工作计划，确定标准体系架构，明确了课题的研究目的、思路、任务、分工及进度要求。

2022年5月，面向各省电力公司及生产企业广泛征集标准修订意见，并根据各单位反馈意见，对标准条文进行调整，形成初稿。

2022年6月，对初稿进行修改完善，形成征求意见稿，并征求意见。

2022年7月，根据各省公司及专家反馈意见，对征求意见稿进行修改完善，形成送审稿。

2022年10月，完善标准送审稿，整理标准送审相关材料，组织召开标准评审会。

2022年11月，按照评审会专家意见修改，完成标准报批稿编制。

# 5　标准结构和内容

Q/GDW XXXXX-2022《计量现场作业终端技术规范》分为以下2个部分：

——第1部分：移动作业终端；

——第2部分：手机背夹。

Q/GDW XXXXX-2022第1部分规定了国家电网有限公司营销计量专业移动作业终端的技术、功能、安全性、试验方法、检验规则等方面的要求；第2部分规定了国家电网有限公司营销计量专业手机背夹的技术、功能、安全性、试验方法、检验规则等方面的要求。

本文件为Q/GDW XXXXX《计量现场作业终端技术规范》的第2部分。

本文件代替Q/GDW 11117—2017，与Q/GDW 11117—2017相比，主要变化如下：

——对原标准进行拆分，增加第2部分手机背夹的内容。

本文件主要章节分为9章，由范围、规范性引用文件、术语定义、技术要求、功能要求、安全要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、储存组成。

  - 6　条文说明

无。

_________________________________